# 8. počítačové zpracování zvuku

## * nepovinné informace

## důležité informace

* důležité informace v nepovinné sekci dokumentu

## 8.1. Zvuk a jeho vlastnosti, digitalizace audio signálu, komprese zvuku

### vysvětlení

Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí

Vlastnosti zvuku:

- Intenzita zvuku v dB

- Barva

- frekvence v Hz (počet kmitů za sekundu)

Rozsah lidského slyšení: 20Hz - 20kHz, pod tímto rozsahem je Infrazvuk a nad ním je Ultrazvuk (440Hz je komorní „á“)

Akustika je věda zabývající se zvukem

- Hranice velmi silných zvuků = práh bolesti

- Hranice velmi slabých zvuků = práh slyšitelnosti

- Pravidelné kmitání = tóny

- Nepravidelné kmitání = hluky

- Analogový signál - je spojtá křivka zaznamenaných stavů fyzikálních jevů. Napodobuje původní signál, přenosem či kopírováním se zkresluje.

- Digitální signál - je nespojitý sig., kt, lze mnohonásobně kopírovat bez ztráty kvality.

- Digitalizace - vyjádření v číslech, používá se A/D převodník. Původní analogová křivka je rozporcována na menší úseky (vzorkování) a pro každý z těchto úseků je zaznamenána číselná hodnota (kvantování)

Digitalizaci zvuku provádí zvuková karta

- CD = vzorovací frekvence = 44 100 Hz, bitová hloubka 16b

- 1 min na CD je v PC uložena jako (44 100 * 60 * 2 * 2) byte

- 60 ~ převedení minuty na sekundy

- 2 ~ 16b převedeno na 2B

- 2 ~ pro levý a pravý audio stereo kanál

Mikrofon je zařízení, které zachycuje analogový zvuk a převádí ho na analogový elektrický signál

Kondenzátorový mikrofon

- Používá se v nahrávacích studiích

- Je kvalitnější

- musí být během používání napájen

Princip: změny elektrického napětí, které způsobuje měnící se kapacita kondenzátoru.

Elektrodynamický mikrofon

- Používá se spíše na podiích

- Nemusí být napájen během používání

- Méně citlivé, lépe zpracují hlasitý zpěv při živých vystoupeních

Princip: pohybuje membrána cívkou v magnetickém poli, čímž je vytvářen elektrický proud.

Mikrofonové charakteristiky:

- Směrová charakteristika

  - Ukazuje odkud z jaké strany je mikrofon citlivý na příjem zvuků, zakresluje se do kruhového diagramu

  - Směrová charakteristika kulová, osmička, kardioidní

- Frekvenční charakteristika

  - Citlivost mikrofonu pro zvuk přicházejícího zepředu pro různé frekvence               (20hz - 20KHz)

Doporučení při volbě mikrofonu a místnosti:

- Kardioidní charakteristika - je nejlepší, kondenzátorový je obecně kvalitnější, ale dražší

- Umístění kolmo a co nejblíž ke zdroji zvuku

- Ochrana proti větru a šumu může být “mrtvá kočka”

Místnost musí být dobře odhlučněná izolovaná místnost s oválnými rohy a vyššími stropy

Komprese je postup ukládání dat, jehož cílem je zmenšit velikost dat. Používá se při archivaci nebo pří přenosu přes síť. Kódování podle kompresního algoritmu odstraní redundantní informace.

- Psychoakustický model - využívá toho, že lidské ucho není dokonalé, a když znějí dva zvuky současně, nedokážeme je dobře rozeznat, slyšíme jen ten hlasitější

- využití ztrátové kompresní algoritmy, maskování signálu

Maskování signálu:

- Frekvenční - Pokud znějí dva tóny současně, jedné z nich lidské ucho nezaznamená, silnější zvuk se stane maskovacím prahem, zvuk pod ním se nemusí přenášet, protože ho stejně neuslyšíme, např. siréna

- Časové - Po silném zvuku nejsme schopni dalších pár milisekund vnímat další zvuky. Doba maskovacího signálu je závislá na době trvání signálu, můžeme používat před zazněním i po něm

8.2. Zvuková syntéza, MIDI.

### vysvětlení

Syntéza je skládání zvuku, vytvoření umělého zvuku

- FM Syntéza - Frekvenční modulace

  - Vychází z úvahy, že zvuk má 4 fáze: ADSR (attack, decay, sustain, release)

  - Zvuky tvoříme zkracováním nebo prodlužováním těchto fází

- Wavetable Syntéza

  - Využívá zvuky skutečných nástrojů, které jsou uloženy ve zvukové kartě. Zvuky jsou uspořádané podle pořadových čísel do tabulky.

- MIDI - Musical Instrument Digital interface

  - Univerzální interface, propojení počítače a hudební nástroje

  - .mid soubory

  - Protokol definuje parametry: výška, délka, hlasitost tónu, nástroj, který chceme použít

8.3. Audio formáty a programy pro práci se zvukem, možnosti editace digitálního zvuku.

### dělení

- MP3 – Nejrozšířenější formát, ztrátová komprese, založen na MPEG-1

- AAC – používá vícekanál, ztrátová komprese

- WMA – od Microsoftu

- AIFF – od Apple

- WAV – Nekomprimovaný zvuk, základní zvukový formát, velký objem na disku

- FLAC, MONKEY'S - Bezeztrátová komprese s 50% účinností

- OGG - Open source kodek

### vysvětlení

- Kodek (kodér, dekodér) - program, který provádí kompresi a dekompresi, např. LAME

Stereo má 2 zvukové stopy, zvlášť pro levý a pravý kanál

Joint stereo využívá faktu, že v obou dvou zvukových stopách bývá podobný signál, a tak místo přenosu levého a pravého kanálu se přenáší jeden kanál se zvukem a druhý s rozdílem prvního kanálu => menší soubor za cenu malé ztráty

- Datový tok (bitrate) - počet bitů za sekundu

- Konstantní datový tok (CBR - constant bitrate) - nemění se ani v čase ani s intenzitou dat, je stálý, konstatní. Není tak náročný na kompresi, ale vyprodukuje větší soubory

- Proměnný datový tok (VBR - variable bitrate) - mění se podle intenzity dat; při rychlém pohybu obrazu je komprese nejmenší (a datový tok největší) a naopak. Náročnější na kompresi, ale vyšší kvalita souboru

Software pro záznam a editaci zvuků:

Umožňují zvuk nahrávat, přehrávat, importovat i exportovat v různých formátech. Nabízejí základní operace editace zvukových souborů: mixování stop, různých efektů, filtraci, odstranění šumu.

Aplikace: Adobe Audition, Audacity

Software pro práci s MIDI: ProTools, GuitarPro, Rosegarden, Anvil Studio

- Software pro trackovanou hudbu - Hudba postavená na řetězení krátkých zvukových vzorků (samplů) do několika stop.

Aplikace: FL Studio, Linux Multimedia Studio (LMMS)

Přehrávače audio souborů: Windows Media Player

Software pro konverzi audia do jiných formátů:

Aplikace: Format Factory, Media Coder, XrecodeII, cloudové webové aplikace

8.4. Zvukové záznamy na internetu

### vysvětlení

Streaming je technologie kontinuálního přenosu audiovizuálního materiálu přes internet. Na rozdíl od stahování (downloadu) se video nebo audio soubor při streamingu pouze přehrává a neukládá do počítače.

Přenos dat může probíhat v přímém přenosu (on-line), nebo ze záznamu (off-line). Ke streamingu audia se využívá různých formátů i ztrátových kodeků (MP3, OGG, AAC).

Aplikace: Twitch, Netflix

Problémy: Zatížení sítě, synchronizace toku dat, Buffer

Podcasting je složenina iPod (Pod = Personal On Demand) a broadcasting (vysílání). Jde o zvukové nebo video záznamy, umístěné na Internetu v podobě souborů MP3, které jsou automaticky aktualizovány, stahovány a ukládány do uživatelova PC. Výhoda je přehrání záznamu kdykoliv nezávisle na době nahrání.

Aplikace: Spotify, Apple Podcast

8.5. Rozpoznávání a syntéza řeči

### vysvětlení

Syntéza řeči je převod textu do řeči (TTS) Text to speech. Text se analyzuje, normalizuje a transformuje do výslovnosti.

Využití: Zastávky MHD, Hlasové upozornění požární, informační systémy, čtení pro nevidomé

Rozpoznávání řeči je převod řeči do textu

Je nezávislé na mluvčím = vychází z nahrávek velkého množství lidí a snaží se najít nějaký obecný model.

*Náročný proces: Filtrace zvukové stopy, analyzovat, rozpoznat jiné jazyky a nářečí, nechápe kontext ani tón řeči

Využití: Hlasové ovládání PC, mobilu, přepis textů

Aplikace: Google assistant, Apple Siri, Microsoft Cortana, Amazon Alexa, Samsung Bixby