# 9. digitální video a počítačová animace

## * nepovinné informace

## důležité informace

* důležité informace v nepovinné sekci dokumentu

9.1. Analogové a digitální videokamery, parametry digitálního videa

### vysvětlení

Analogové videokamery - Starší, dnes málo používaná, obraz a zvuk se nahrává na VHS (video home system), na magnetické pásky

*Před zpracováním těchto analogových videi na PC je třeba provést digitalizaci skrz zvukovou/grafickou kartu.

Digitální videokamery - Záznam je digitalizován přímo v kameře a uložen v binární podobě. Pro přenos do PC nepotřebujeme speciální kartu – stačí použít USB rozhraní

Princip záznamu obrazu:

Zachycení světla pomocí světlocitlivého snímače, který světlo podle jeho intenzity převádí na elektrický náboj. Vzniká analogový napěťový signál, který pomocí A/D převodníku přemění na digitální.

Dva typy snímačů: CMOS a CCD

Princip – obsahují milióny obrazových bodů (pixelů), každý reaguje na světlo.

Světlo se před dopadem na snímač upravuje pomocí soustavy čoček, zrcadel. Některé části obrazu se dopočítávají. Důležité parametry jsou velikost snímače [cm] a rozlišení [Mpx]

Záznamová média:

Magnetická páska - nepoužívá kompresi videa, je velmi náročná na paměťovou kapacitu. Nevýhodou je delší přenos záznamu do PC

DVD - Při nahrávání se záznam vypaluje přímo na mini DVD disk. Nevýhodou je omezená délka záznamu (cca 15 minut). Obraz je ukládán v mpeg2, mpeg4

HDD - Uložení záznamu na pevný disk v kameře. Výhodou je možnost editace videa přímo v přístroji, možnost nahrát na kameru až několik hodin záznamu, snadné přenesení dat do počítače přes USB. Nevýhodou bývá větší hmotnost a menší výdrž baterií

Paměťové karty - U současných videokamer. Karty neobsahují mechanické prvky, jsou proto odolnější a méně náročné na spotřebu energie. Nejrozšířenější jsou SD karty s kvalitou HD

Funkce videokamer:

- Stabilizace obrazu - omezit nepříjemné roztřesení obrazu

- Zoom - přibližování objektů beze změny pozice kamery

- Optický zoom - přibližování pohybem čoček a nemá vliv na horší kvalitu záznamu

- Digitální zoom - závisí na matematickém propočtu; elektronické zvětšení obrazu, vede ke zhoršení kvality záznamu

- Režimy ostření (autofocus - AF) - infračervený laser, který zaměří objekt a zajistí posuv čoček objektivu. Manuální ostření = otáčení kroužku na objektivu

- Vyvážení bílé - věrné barevné podání při rozdílných světelných podmínkách

- Režim nočního snímání

Parametry digitálního videa:

- Snímkovací frekvence - FPS (frames per second) = počet zobrazených snímků za sekundu

  - 24 fps je nejčastěji používaná ve filmech

  - Evropská norma PAL - 50 půlsnímků

  - Americká norma NTSX - 59,94 snímků

- Rozlišení obrazu - počet pixelů na šířku a výšku.

  - SD (Standard Definition) - 720 x 480 px, 30 fps

  - HD (High Definition) - 16:9 (1280 x 720)

  - Full HD - 16:9 (1920 x 1080)

- Poměr stran obrazu = 4:3 nebo 16:9

- Datový tok (bitrate) = počet bitů za sekundu

  - Konstantní datový tok (CBR - constant bitrate) - nemění se ani v čase ani s intenzitou dat, je stálý, konstatní. Není tak náročný na kompresi, ale vyprodukuje větší soubory

  - Proměnný datový tok (VBR - variable bitrate) - mění se podle intenzity dat; při rychlém pohybu obrazu je komprese nejmenší (a datový tok největší) a naopak. Náročnější na kompresi, ale vyšší kvalita souboru.

- Prokládané skenování - vznikla pro CRT monitory a televize. V režimu prokládání jsou řádky rozděleny na liché a sudé, pak střídavě obnovovány. Označení 50i nebo 60i

- Progresivní skenování  - označení 25p nebo 50p. V každém okamžiku zachytí celý snímek řádek po řádku.

9.2. Kodeky a formáty videa, multimediální kontejnery

### vysvětlení

Kodek je program, který transformuje data do určitého formátu a naopak.

Kodeky videa tvoří dekódéry, které zajišťují přehrávání, a enkódéry, jež se používají k zakódování obrazového záznamu během jeho vytváření, používají ztrátovou kompresi.

- IntrAframe komprese - zpracovává každý snímek samostatně

  - Kodeky: DV, Lagarith

- IntErframe komprese - hledá rozdíly mezi jednotlivými snímky. Využívá vlastnosti videa, že sousední snímky jsou si často velmi podobné a stačí zakódovat pouze změny mezi nimi. Mnohem účinnější komprese, náročnější na výpočetní výkon

  - Kodeky: standardu MPEG - DivX, XviD, H.264

STANDARD MPEG:

- MPEG-1 - Byl pro dnes zastaralé VideoCD disky. Zahrnuje zvukový formát MP3

- MPEG-2 - Byl určen pro DVD a digitální televizní vysílání (DVB - Digital Video Broadcasting), a to jak terestriálního  = přenášeného vzduchem (DVB-T), tak kabelového (DVB-C) i satelitního (DVB-S)

- MPEG-4 - používá se pro vysílání digitálních TV, uložení videa na Blu-ray discích i pro přenos internetového videa

DALŠÍ VIDEO KODEKY

- DivX - součástí DVD přehrávačů. Umožnil zkomprimovat video z DVD (standardně 4,7 GB) do CD (700 MB)

- Xvid - open source, vyvíjen lidmi z DivX

- WMV (Windows Media Video) - je komprimovaný videoformát společnosti Microsoft

- Theora - Představuje open source alternativu vůči formátům MPEG a WMV, je součástí projektu OGG

- HuffYUV - Velmi rychlý bezztrátový video kodek uvolněný pod licencí GPL. Využívá Huffmanova kódování a významně šetří místo na disku

Multimediální kontejner = způsob uložení několika multimediálních stop do jediného souboru (video, zvuk v různých jazycích, titulky)

- AVI - Jeden z nejstarších kontejnerů, od Microsoft. Vnitřní struktura začíná hlavičkou, kde jsou informace o videu (rozlišení, komprese, zvuk) Nevýhodou je, že se soubor nedá přehrát pokud není úplný (nehodí se pro použití na internetu). Neumožňuje titulky

- MP4 - Multimediální kontejner, je součástí MPEG-4. Jako základ posloužil kontejner MOV přehrávače QuickTime od společnosti Apple. Umožňuje menu, titulky, více zvukových stop

- Matroska (MKV) - K popisu struktury se používá něco jako XML – EBML (Extensible Binary Meta Language). Umožňuje titulky, menu apod.

- Video Object (VOB) - Slouží hlavně pro DVD, podporuje MPEG-2, zvuk, titulky, menu, navigaci.

- Quick Time (MOV) - od Apple

9.3. Zásady pořizování záběrů, typy záběrů

### vysvětlení

Proces pořizování videa = produkce

Kompozice záběru = Rozmístění objektů v rámu

- Kompozice symetrická - Objekty na fotce tvoří nějaký symetrický útvar

- Kompozice asymetrická - Lidskému vnímání více vyhovuje, pokud nejvýraznější objekt umístíme mimo střed záběru

- Zlatý řez - obraz je pomyslnou mřížkou rozdělen na třetiny ve vodorovném i svislém směru. Průsečíky v mřížce tvoří klíčové body, do kterých se pak snažíme umístit nejvýznamnější objekty

- Délka záběru - Vhodná délka záběru 4-30 sekund

- PRAVIDLO OSY - smyšlená osa, která prochází například dvěma osobami, které spolu vedou dialog. Pokud bychom natáčeli z jedné strany pomyslné osy a poté z druhé strany, divák ztratí orientaci v prostoru

  - TYPY ZÁBĚRŮ: Velký celek, Celek, Polocelek, Polodetail, Detail, Velký detail

Osvětlení:

- Hlavní světlo - umisťuje se mírně ze strany snímaného objektu

- Doplňkové světlo - k potlačení stínů, které vzniká hlavním světlem, umístěné na opačné straně a ve dvojnásobné vzdálenosti než světlo hlavní

- Zadní světlo - umístěné za objektem proti kameře zvýrazňuje obrysy snímaného objektu

9.4. Proces postprodukce, DVD authoring, možnosti publikování videa na Internetu

Postprodukce = úprava pořízených záběrů

Programy: Adobe Premiere, Sony Vegas, Davinci Resolve, Movie Maker

- Výběr vhodných scén - jednotlivé scény by na sebe měly logicky navazovat a měly by se střídat různé typy záběrů (celky, polocelky, detaily).

- Úprava videa - střih, crop, filtry, efekty

- Trimming - uspořádání scén na časové ose do sekvence.

- Renderování - Závěrečnou fází postprodukce, vytvoření výsledného klipu s použitím kodeků a uložením do multimediálních kontejnerů. Časově náročná práce

DVD authoring = proces vytváření disků typu DVD-Video, které lze přehrát v DVD přehrávači. Vvytvoření struktury disku DVD videa včetně titulků, menu, kapitol.

Postup při tvorbě DVD:

- Příprava videa a zvuku ve vhodných formátech - DVD vychází z normy PAL rozlišení 720 x 576 s frekvencí 25 fps, MPEG-2. Zvuková stopa MP2

- Vložení titulků - Autorizační software umožní připojit soubor s titulky, zvolíme umístění, font a správné kódování

- Tvorba kapitol a menu

- Proces authoringu - Autorizační software po spuštění spojí všechny části DVD dohromady do určené složky

9.5. Počítačová animace

### vysvětlení

Animace = rychlý sled statických obrazů k vytváření iluze pohybu.

Typy počítačových animací:

Rastrová 2D animace - vytvořená sekvencí na sebe navazujících rastrových obrázků. Snímek po snímku zachycovány malé změny scény. Plynulá animace = za jednu sekundu přehrát minimálně   15-24 snímků

Nejběžněji ve formátu GIF pomocí programů Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint. Tvorba rastrové animace je velmi pracná

Vektorová 2D animace - Vektorová grafika je vhodnější

- Frame by Frame - Animaci tvoří na sobě nezávislé snímky, které jsou postupně modifikovány. Každý nový snímek může být vytvořen kopií předchozího snímku a následnou modifikací vektorových objektů

- Motion Tween & Shape Tween - Vytváříme na časové ose klíčové snímky, mezi kterými chceme provést změnu (například pohyb objektů). První klíčový snímek představuje výchozí stav, následující klíčový snímek je konečný stav objektů. Animační program vygeneruje chybějící snímky tak, aby vznikla plynulá animace. Používá k tomu interpolaci (výpočet jednotlivých fází přechodu mezi dvěma klíčovými stavy)

  - Programy: Anime Studio, DrawPlus, Adobe Flash Professional

Vektorová 3D animace - Postupy jsou podobné Motion Tween animaci, definujeme pouze klíčové polohy a deformace. Ostatní generuje animační software.

- Postup 3D animace – Modelování, materiály, bitmapy, texturování, světla, shadery

  - Programy: Autodesk Maya, Blender