# 17. JEDNOČIPOVÉ MIKROKONTROLERY

## * nepovinné informace

## důležité informace

* důležité informace v nepovinné sekci dokumentu

## 17.1. Blokové schéma mikrokontroleru

### VYSVĚTLENÍ

Monolitický integrovaný obvod (MIO) - elektronický obvod, který obsahuje mnoho funkcí v jediném čipu

Jednočipový kontrolér (anglicky microcontroller) - je příkladem MIO, který kombinuje:

- Procesor

- Paměť

- Periferní zařízení, jako jsou vstupy a výstupy

- Komunikace s perifériemi nebo časovače

Tento typ čipu je obvykle malý a energeticky úsporný, což ho činí vhodným pro řízení elektronických zařízení.

Jednočipové kontroléry jsou navrženy s ohledem na velikost a kompaktnost, což umožňuje jejich použití v různých aplikacích s omezeným prostorem.

Je také vhodný na jednoúčelové aplikace.

### dělení

Vychází z Harvardského schématu a obsahuje tyto komponenty:

- Procesor - zpracovává instrukce a data podle uloženého programu

- Paměť - obsahuje programovou paměť a datovou paměť

- Vstupní a výstupní blok - zajišťuje komunikaci s vnějšími zařízeními

- Čítače a časovače - umožňují časování událostí a PWM

- Komunikační rozhraní - umožňuje komunikaci s jinými zařízeními pomocí různých protokolů

- ADC/DAC - umožňuje čtení a zpracování analogových signálů

- Hodiny a oscilátory - poskytují základní časové informace

- (Security Units) - Jedinice pro zabezpečení chrání procesor proti neoprávněnému přístupu

## 17.2. Historie vývoje mikrokontroleru

### vysvětlení

Historie mikrokontrolerů sahá do 70. let 20. století, kdy byly vyvinuty první mikroprocesory a počítače.

- První mikroprocesor Intel 4004 byl uveden na trh v roce 1971

- V roce 1974 byl uveden první mikrokontroler MCS-4, který kombinoval mikroprocesor a další periferie na jednom čipu

V průběhu let se mikrokontroléry staly stále výkonnějšími a složitějšími.

- V 80. letech se začaly používat v průmyslových aplikacích a v dalších oblastech

- V 90. letech se objevily první 32bitové mikrokontrolery a s nimi nové možnosti v oblasti průmyslu, telekomunikací a spotřební elektroniky

Dnes jsou mikrokontroléry stále více integrované, výkonné a energeticky úsporné.

Jsou využívány v široké škále aplikací, od průmyslu až po spotřební elektroniku a IoT.

## 17.3. Struktura assembleru

### vysvětlení

Assembler je programovací jazyk, který umožňuje programátorům psát instrukce pro procesor přímo v binárním kódu.

### dělení

Assembler se skládá z několika hlavních prvků:

- Instrukce - základní kódové operace pro provádění akcí v assembleru

- Direktivy - speciální instrukce, které nastavují parametry překladu zdrojového kódu

- Symboly - názvy používané pro označení konkrétních míst v programu nebo datových strukturách

- Makra - soubory kódu, které se dají volat z hlavního programu pro opakující se úkoly

- Sekce - určují, kde mají být uloženy části programu nebo dat

- Komentáře - textové řetězce používané pro dokumentaci kódu a vysvětlení jeho funkce

## 17.4. Typy instrukcí

### vysvětlení

Elementární operace procesoru jsou základní operace, které provádí procesor.

### dělení

Dělí se na:

- Přesunové operace - operace jako MOV, LD a ST, slouží k přesunu dat mezi pamětí a registry

- Aritmeticko-logické operace - jako ADD, SUB, CMP, OR a AND, slouží k provádění aritmetických a logických operací na datech

- Příznakové bity N, Z, C a V - jsou bity, které se nastavují na základě výsledku aritmeticko-logických operací a slouží k indikaci různých stavů procesoru, např. zda je výsledek záporný, nulový, přenos byl přenesen nebo došlo k přetečení

## Praktická část