# 19. mechanické paměti

## * nepovinné informace

## důležité informace

* důležité informace v nepovinné sekci dokumentu

## 19.1. Výhody a principy (stačí vědět méně, není to ale nepovinné)

### historie

V roce 1956 byl vyroben první pevný disk nazvaný IBM 305 RAMAC. Tento disk byl prvním komerčně úspěšným pevným diskem, který byl uveden na trh.

Jeho parametry byly následující:

- Kapacita: 4,2 MB

- Velikost: 24 palců

- Rychlost otáček: 78 ot./min

- Cena: $35 000 USD

Pevný disk byl vyvinut společností IBM a byl určen pro použití v jejich počítačích. Disk se skládal z pěti samostatných skříní, z nichž každá mohla obsahovat až 50 disků. Celková kapacita byla tedy omezena na 4,2 MB. Přístup k datům byl velice pomalý.

### výhody a nevýhody

+     Poměr kapacita - cena

+     Vysoká rychlost čtení/zápis

+     Trvanlivost

-      Mechanické řešení

-      Velký příkon energie

-      Poškození

-      Hmotnost

### princip uložení dat

- Princip uložení dat na pevném disku je založen na magnetickém záznamu. Magnetický nosič  je pokryt magnetickým materiálem, který má schopnost uchovávat magnetická pole v určitém směru a síle.

- Pevný disk se skládá z jedné nebo více magnetických ploten, které jsou otáčeny rychlostí v rozmezí 7200 až 15000 otáček za minutu. Tyto plotny jsou pokryty magnetickým materiálem a data jsou zapisována pomocí magnetického záznamu.

- Kapacita pevného disku závisí na počtu a kapacitě magnetických ploten.

- Hustota datového záznamu pak znamená, kolik dat se vejde na jeden lineární palec plotny. Tyto hodnoty se v průběhu let neustále zvyšují a moderní pevné disky mohou mít kapacitu několika terabytů.

- Dnes jsou nejpoužívanější pevné disky o velikosti 2,5 a 3,5 palců, což jsou standardní velikosti pro interní pevné disky v počítačích

## 19.2. Harddisk

### vysvětlení

Paměťová počítačová mechanická jednotka, slouží pro zápis i čtení (mechanická RAM), funguje na principu elektromagnetické indukce, slouží k dočasnému nebo trvalému uchování většího objemu dat.

### schéma

- cylindr – je tvořen plotnami nad sebou

- cluster - je jeden nebo více sektorů, je to část stopy

- parkování - je to, když hlava při vypnutí PC „zaparkuje“ mimo plotny

### dělení

- ATA (Advanced Technology Attachment) je starší standard pro připojení pevných disků a jiných zařízení k počítači. ATA se skládá ze dvou hlavních verzí - PATA (Parallel ATA) a SATA (Serial ATA).

- SCSI (Small Computer System Interface) je standard pro připojení různých periferních zařízení (např. pevných disků, tiskáren, skenerů) k počítači. SCSI může být použit jak u počítačů Macintosh, tak u PC.

- PATA (také známý jako IDE nebo EIDE) byl původní standard ATA. PATA používá paralelní datovou cestu k přenosu dat mezi pevným diskem a počítačem. PATA disky se obvykle připojují pomocí 40 nebo 80 vodičů k základní desce počítače. PATA může dosáhnout rychlostí přenosu dat až 133 MB/s.

- DMA (Direct Memory Access) je technologie, která umožňuje periferním zařízením (jako jsou pevné disky) přistupovat k paměti počítače přímo, bez nutnosti přenosu dat přes procesor. To výrazně zvyšuje rychlost přenosu dat mezi periferními zařízeními a pamětí počítače.

- SATA (Serial ATA) je sériové rozhraní pro připojení pevných disků a dalších zařízení k počítači. Existují tři hlavní verze SATA:

- SATA I (SATA 1.5 Gb/s)

- SATA II (SATA 3 Gb/s)

- SATA III (SATA 6 Gb/s

## 19.3. CD ROM

### dělení a parametry

CD-ROM je optické úložiště pro digitální data:

- Nejpoužívanější typ optického média

- Vytvořeno pro ukládání hudby a softwaru

- Kulatého tvaru s průměrem 12 cm a tloušťkou 1,2 mm

- Data jsou zapisována do spirály, která začíná uprostřed a končí na okraji disku

- Každý sektor na disku má kapacitu 2048 bytů

- Celková kapacita standardního CD-ROMu je 650 až 700 MB dat

- Vyráběn pomocí technologie vypalování

- Informace jsou vypalovány do vrstvy materiálu v disku (záznamová vrstva) pomocí laseru

- Prohloubení na povrchu disku reprezentují datové bity (tzv. pity – česky důlky)

- Čtení dat z disku probíhá laserem

- Používán jako distribuční médium pro software, hry a digitální média

Význam CD-ROMu se snížil s nástupem rychlejších a výkonnějších úložišť

### postup

Princip zápisu: ze spod média jsou pity, při vypalování se na disk (záznamovou vrstvu) vypálí pity, které reprezentují binární informaci

- optický systém - vypalované disky jsou barevné (modrá, zelená, zlatá)

- lisování - hromadná výroba CD - lisované disky jsou stříbrné

### schéma

## 19.4. CD-RW

### vysvětlení

CD-RW je zkratka pro "Compact Disc - ReWritable", což znamená, že jde o disk, na který lze zapisovat a přepisovat data.

- CD-RW disky mají kapacitu 650 MB nebo 700 MB

- Tyto disky mají speciální vrstvu, která umožňuje opakovaný zápis a mazání dat

- CD-RW disky používají stejnou technologii jako CD-R disky, kdy se data zapisují do optické vrstvy disku pomocí laserového paprsku

- Menším výkonem místa čteme, středním výkonem zapisujeme, vysokým výkonem mažeme

- Při mazání se povrch disku zahřeje na určitou teplotu (cca 300°C) a povrch disku se částečně scelí – data z disku jsou vymazána (nejsou už pity tedy žádné informarce)

- Pro zápis a mazání dat na CD-RW disky je třeba speciální mechanika a software

- Při zápisu dat na CD-RW disk dochází k fyzické změně optické vrstvy, což může vést k degradaci kvality záznamu a snížení životnosti disku

- CD-RW disky jsou vhodné pro ukládání a zálohování dat, ale v dnešní době jsou nahrazovány modernějšími úložišti, jako jsou flash disky nebo cloudové služby

## 19.5. DVD

### vysvětlení

DVD (Digital Versatile Disc) je optické úložiště používané pro ukládání digitálních dat:

- Je v podstatě vylepšenou verzí CD-ROMu s vyšší kapacitou a rychlostí přenosu dat

- DVD disky mají obvykle průměr 12 cm a tloušťku 1,2 mm, podobně jako CD-ROM disky

- DVD mohou být jednostranné nebo oboustranné, což znamená, že data mohou být zapisována na obou stranách disku

- DVD mají větší kapacitu než CD-ROM disky, typicky 4,7 GB/vrstva a až 15,9 GB pro čtyřvrstvé

- DVD jsou často používány pro ukládání filmů a dalších velkých datových souborů

- DVD jsou vyráběny pomocí stejné technologie vypalování jako CD-ROM disky, s tím rozdílem, že DVD pity jsou menší a blíže u sebe, což umožňuje zapisování více dat na stejnou plochu disku

- Tajemství DVD je, že na disku je více vrstev a DVD mechanika má speciální zaostřovací čočku, která čtecí paprsek zaostřuje na rozdílnou vzdálenost (na vrstvy)

## Praktická část