11. BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ A WIFI

* nepovinné informace

důležité informace

* důležité informace v nepovinné sekci dokumentu

  - Historie bezdrátových sítí

- Internet vznikl v 60. letech 20. století, původně pro vojenské účely (ARPANET – US ARMY).

- První bezdrátové technologie využívaly rádiové vlny a mikrovlny.

- Wi-Fi (Wireless Fidelity) bylo standardizováno IEEE v roce 1997.

- Postupem času došlo k masovému rozšíření Wi-Fi v domácnostech, firmách i veřejných prostorech.

- 2019–802.11ax (Wi-Fi 6, vyšší efektivita a kapacita).

- 2024 – Wi-Fi 7 (802.11be) – vyšší rychlosti a efektivnější využití spektra.

## Typy bezdrátové komunikace

    - Rádiová komunikace

- Přenos dat pomocí elektromagnetických vln.

- Wi-Fi využívá frekvenční pásma 2,4 GHz a 5 GHz (nově i 6 GHz pro Wi-Fi 6E).

    - Mikrovlnná komunikace

- Frekvence 1 GHz až 30 GHz.

- Používána pro satelitní spoje, telekomunikace.

    - Infračervená komunikace

- Krátký dosah, vyžaduje přímou viditelnost.

- Použití: Dálkové ovladače.

11.2.4 Podle technologie

- Wi-Fi – nejrozšířenější technologie pro LAN.

- Bluetooth – přenos na krátké vzdálenosti.

- LTE/5G – mobilní datové sítě.

- Satelitní komunikace – přenos dat přes družice.

- ZigBee, LoRa	– technologie pro IoT zařízení.

  - Komunikace Infrastructure vs. Ad-hoc

    - Infrastructure mode

- Použití centrálního Access Pointu (AP).

- Spravuje komunikaci a připojuje zařízení do LAN/internetu.

- Výhody: Centralizovaná kontrola, bezpečnost, snadná správa.

    - Ad-hoc mode

- Peer-to-peer komunikace – zařízení komunikují přímo bez AP.

- Výhody: Rychlé a jednoduché spojení, vhodné pro dočasné sítě.

  - Normy Wi-Fi Ethernetu

| Norma | Rychlost | Frekvenční pásmo | Vlastnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 802.11b | 11 Mbps | 2,4 GHz | První široce používaná verze |
| 802.11g | 54 Mbps | 2,4 GHz | Vyšší rychlost, kompatibilní s b |
| 802.11n | až 600 Mbps | 2,4 GHz, 5 GHz | Podpora MIMO (více antén) |
| 802.11ac | 1+ Gbps | 5 GHz | Vysoké rychlosti, beamforming |
| 802.11ax | 10 Gbps | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | Wi-Fi 6, vyšší efektivita, OFDMA |

  - Prvky Wi-Fi sítě

- Access Point (AP) – centrální bod komunikace.

- Klientská zařízení – notebooky, telefony, IoT.

- Router – směrování paketů do internetu.

- Mesh systémy – více AP pro plynulé pokrytí.

- Extender (opakovač signálu) – zesiluje signál Wi-Fi.

  - BSS, SSID, BSSID, ES, DS

- BSS (Basic Service Set):

- Jedna Wi-Fi síť obsluhovaná jedním AP.

- SSID (Service Set Identifier):

- Název Wi-Fi sítě, který vidí uživatelé.

- BSSID (Basic Service Set Identifier):

- MAC adresa AP identifikující konkrétní síť.

- ES (Extended Service Set):

- Propojení více AP pro pokrytí větší oblasti (např. v budově).

- DS (Distribution System):

- Systém propojující jednotlivé AP navzájem a s kabelovou sítí.

  - Možné režimy fungování Wi-Fi Access Pointu, A-C-R-WDS

- Access Point (A):

- Standardní režim – AP připojuje zařízení k síti.

- Client (C):

- AP funguje jako klient k jinému AP.

- Repeater (R):

- Zesilovač signálu, prodlužuje dosah sítě.

- Wireless Distribution Systém (WDS):

- Propojení více AP bez kabelů.

- Bridge Mode:

  - Propojuje dvě sítě.

- Mesh Mode:

  - Vytváří dynamickou síť s více AP.

  - Postup přihlášení stanice k Wi-Fi síti

- Skenování:

- Stanice vyhledává dostupné SSID v okolí.

- Asociace:

- Připojení ke konkrétnímu AP (BSSID), rezervace kapacity.

- Autentifikace:

- Ověření uživatele (WPA2, WPA3).

- Přidělení IP adresy:

- Pomocí protokolu DHCP.

  - Metoda přístupu a řešení kolize při komunikace, včetně autentifikace stanice či uživatele.

- CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance):

- Stanice „naslouchá“ na kanále před vysíláním dat.

- Při detekci obsazeného kanálu čeká s odesláním.

- Kolize:

- Pokud dojde ke kolizi, stanice čeká náhodně dlouhou dobu (backoff) a opakuje přenos.

- Autentifikace:

- Bezpečnostní protokoly WPA, WPA2, WPA3 zajišťují šifrování dat a ověření uživatele.

- EAP (Extensible Authentication Protocol) – používaný v podnikových sítích.

- MAC Filtering – povolení pouze známých MAC adres.

  - L2 rámec pro Wi-Fi vs. kabelové spojení

| Vlastnost | Wi-Fi rámec | Ethernet rámec |
| --- | --- | --- |
| Identifikace sítě | Obsahuje SSID a BSSID | Nepotřebuje SSID, spojení pevné |
| Přenos dat | Obsahuje management rámce (síla signálu, kvalita) | Přímé připojení, bez potřeby management dat |
| Stabilita | Náchylnější na interference | Stabilnější, robustnější |
| Kolizní doména | Řeší kolize pomocí CSMA/CA | CSMA/CD u klasického Ethernetu |

  - Jak lze navýšit přenosovou rychlost?

- Použití vyššího pásma (5 GHz, 6 GHz Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7).

- Vícero antén (MIMO technologie, MU-MIMO, OFDMA).

- Lepší modulace signálu (QAM 256, QAM 1024, QAM 4096 u Wi-Fi 7).

- Agregace kanálů (channel bonding, až 320 MHz u Wi-Fi 7).

- Beamforming – směrové vysílání signálu k zařízení.

- Wi-Fi roaming – plynulé přechody mezi AP v mesh sítích.