1. Úkol vrstev fyzické a linkové

Fyzická vrstva (Layer 1)

- Poskytuje fyzické propojení mezi zařízeními.

- Přenos dat ve formě elektrických nebo optických signálů.

- Určuje typ kabelu, konektory a kódování signálu.

- Používaná média: kroucená dvojlinka (UTP, STP), optická vlákna.

- Přenosové rychlosti: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps.

Linková vrstva (Layer 2)

- Řídí přístup k přenosovému médiu a detekci chyb.

- Používá MAC adresy k identifikaci zařízení.

- Rozděluje data na rámce a zajišťuje jejich správné odeslání a příjem.

- Detekce chyb pomocí parity, kontrolního součtu a CRC.

2. Tři typy médií pro přenos v počítačových sítích

- Metalická (měděná) média – kroucená dvojlinka (UTP, STP), koaxiální kabel.

- Optická média – optická vlákna pro vysokorychlostní přenos.

- Bezdrátová média – Wi-Fi, Bluetooth, satelitní přenosy.

3. Standardy kabelů Cat3 až Cat6a, T568A/B, konektory, využití křížených kabelů

- Cat3: 10 Mbps, telefonní sítě.

- Cat5: 100 Mbps, běžný ethernet.

- Cat5e: 1 Gbps, lepší ochrana proti rušení.

- Cat6: 1 Gbps na delší vzdálenosti, 10 Gbps na kratší.

- Cat6a: 10 Gbps do 100 m.

T568A/B

- Zapojení vodičů v RJ-45 konektorech.

- T568A častější mimo Severní Ameriku.

- T568B častější v Severní Americe.

Křížené kabely (Crossover)

- Používají se k propojení dvou zařízení bez přepínače.

4. Optické rozvody a Snellův zákon

- Optické rozvody umožňují vysokou rychlost a šířku pásma.

- Snellův zákon popisuje lom světla mezi různými prostředími.

- Index lomu ovlivňuje, jak se světlo šíří v optických vláknech.

- Typy optických vláken: jednovidové (single-mode) a vícevidové (multi-mode).

5. Základní popis rámce

- Preambule – synchronizace.

- Hlavička – zdrojová a cílová MAC adresa.

- Payload – uživatelská data.

- FCS (Frame Check Sequence) – kontrolní součet pro detekci chyb.

6. Historie Ethernetu, standardy

- 1973 – vyvinut v laboratořích Xerox PARC.

- 1983 – standardizován IEEE jako IEEE 802.3.

- Fast Ethernet (100 Mbps), Gigabit Ethernet (1 Gbps), 10G, 40G, 100G Ethernet.

- 2020+ – vývoj standardů 400G a 800G Ethernet.

- IEEE 802.3af/at/bt – standardy pro Power over Ethernet (PoE).

7. Adresace v Ethernetu

- MAC adresa – 48bitový unikátní identifikátor síťového zařízení.

- Používá se k doručování rámců v LAN.

- Unicastová MAC adresa – doručuje rámec konkrétnímu zařízení.

- Multicastová MAC adresa – doručuje rámec skupině zařízení.

- Broadcastová MAC adresa – doručuje rámec všem zařízením v síti.

8. Kolizní doména, přístupová metoda a způsob řešení kolize

- Kolizní doména – oblast sítě, kde může dojít ke kolizím.

- CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) – metoda detekce kolizí.

- Řešení kolizí – čekání náhodného časového intervalu před opětovným vysíláním.

9. Síťový hardware zajišťující funkcionalitu a jejich rozdíly

- Hub – přeposílá data všem zařízením, způsobuje kolize.

- Switch – inteligentně přeposílá data pouze na správný port.

- Router – propojuje různé sítě a směruje pakety.

- Bridge – spojuje segmenty sítě.

- Repeater – zesiluje signál pro delší přenos.

- Access Point – umožňuje bezdrátové připojení k síti.

10. Zajištění redundance a navýšení přenosové kapacity přenosové linky

- Redundance – záložní spojení pro vyšší spolehlivost.

- LACP (Link Aggregation Control Protocol) – kombinace více fyzických spojení do jednoho.

- EtherChannel – seskupení více spojů do jednoho logického.

11. STP (Spanning Tree Protocol)

- Zabraňuje vzniku smyček v síti.

- Root bridge – centrální bod sítě.

- RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) – rychlejší reakce na změny v síti.

- BPDU (Bridge Protocol Data Units) – zprávy používané k volbě root bridge.

- Porty v STP:

  - Root port – nejkratší cesta k root bridge.

  - Designated port – posílá data do segmentu.

  - Blocked port – brání smyčkám.