1. Význam a důvod Internetworkingu

Internetworking znamená propojení více počítačových sítí, které umožňuje komunikaci mezi různými systémy.

Důvody pro internetworking:

- Propojení různých sítí (LAN, MAN, WAN).

- Efektivní komunikace mezi zařízeními.

- Zvýšení spolehlivosti a dostupnosti sítě.

- Možnost implementace bezpečnostních pravidel (firewally, VPN).

- Škálovatelnost – umožňuje růst sítě bez omezení topologie.

- Interoperabilita – propojení různých technologií a výrobců.

2. Síťový hardware zajišťující funkcionalitu

- Router – směruje pakety mezi sítěmi na základě IP adres.

- Switch – propojuje zařízení v rámci jedné sítě na druhé vrstvě OSI.

- Access Point – umožňuje bezdrátovou komunikaci.

- Firewall – zabezpečuje síť před neautorizovaným přístupem.

- Load Balancer – rozděluje síťový provoz mezi více serverů.

- Gateway – propojuje sítě s různými protokoly (např. IPv4 ↔ IPv6).

- Layer 3 Switch – přepínač schopný směrování mezi VLAN.

3. Základní popis IP packetu

- Hlavička IP – obsahuje informace o směrování.

- Zdrojová a cílová IP adresa – identifikace odesílatele a příjemce.

- Protokolová část – určuje typ přenášených dat (TCP, UDP).

- TTL (Time to Live) – omezuje dobu existence paketu v síti.

- Verze IP – IPv4 (4 bity) nebo IPv6.

- IHL (Internet Header Length) – velikost hlavičky IPv4 paketu.

- Checksum – kontrolní součet pro detekci chyb.

4. Adresace na L3 vrstvě: IPv4, IPv6

IPv4:

- 32bitová adresa (např. 192.168.1.1).

- Používá se síťová maska k určení části sítě.

- Omezený počet adres → zavedení NAT.

- Speciální IPv4 adresy:

  - Loopback (127.0.0.1 – 127.255.255.255) – testování vlastního stroje.

  - Broadcast (255.255.255.255) – zpráva pro všechna zařízení v síti.

  - APIPA (169.254.x.x) – automatická konfigurace bez DHCP.

IPv6:

- 128bitová adresa (např. 2001:db8::ff00:42:8329).

- Odstraňuje potřebu NAT.

- Podporuje automatickou konfiguraci adres.

- Typy IPv6 adres:

  - Global Unicast – veřejná adresa směrovatelná na internetu.

  - Link-Local – automaticky přiřazená adresa pro lokální komunikaci.

5. Privátní rozsahy IPv4

Privátní IP adresy se používají v lokálních sítích a nejsou směrovatelné na internetu.

- Třída A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255

- Třída B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255

- Třída C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255

6. Směrování: Statické vs. Dynamické

Statické směrování

- Administrátor ručně nastavuje směrovací tabulky.

- Vhodné pro malé sítě.

Dynamické směrování

- Automatická aktualizace směrovacích tabulek.

- Používá směrovací protokoly: RIP, OSPF, BGP, EIGRP.

- RIP (Routing Information Protocol) – využívá Bellman-Fordův algoritmus.

- OSPF (Open Shortest Path First) – využívá Dijkstrův algoritmus.

- BGP (Border Gateway Protocol) – používán pro internetové směrování.

- EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) – hybridní protokol kombinující vlastnosti RIP a OSPF.

7. Směrování mezi VLANami

- Router on a Stick – směrování mezi VLAN pomocí jednoho rozhraní.

- Layer 3 Switch – směrování na úrovni přepínače.

- Inter-VLAN Routing – propojení více VLAN v rámci jedné sítě.

8. Protokoly transportní vrstvy a porty

- TCP (Transmission Control Protocol) – spolehlivý přenos, kontrola chyb (např. HTTP, FTP, SSH).

- UDP (User Datagram Protocol) – rychlý, ale nespolehlivý přenos (např. VoIP, video streaming).

- QUIC (Quick UDP Internet Connections) – moderní protokol, který nahrazuje TCP v některých aplikacích (Google, HTTP/3).

Porty a jejich využití:

- HTTP – 80

- HTTPS – 443

- FTP – 21

- SSH – 22

- SNMP – 161 (monitorování sítě)

Ephemeral Ports (Dočasné porty)

- Dynamicky přidělované porty klientským aplikacím (49152–65535).

- Používány např. při komunikaci s webovými servery.