1. Von Neumannovo a Harvardské schéma počítače

John von Neumann – Život a přínos

- Narozen: 28. 12. 1903, Budapešť.

- Zemřel: 8. 2. 1957, USA.

- Oblasti přínosu: Kvantová fyzika, teorie množin, ekonomie, informatika.

- Významné projekty: Projekt Manhattan (vývoj vodíkové bomby), roku 1945 formuloval koncepci počítače.

Von Neumannova architektura

Definice: Von Neumannova architektura byla navržena Johnem von Neumannem v roce 1945 a tvoří základ většiny moderních počítačů.

- Základní principy:

  - Počítač pracuje ve dvojkové soustavě.

  - Program i data jsou uloženy ve stejné paměti.

  - Počítač je univerzální a nezávislý na řešeném problému.

  - Paměť je adresovatelná a rozdělena do instrukcí a dat.

Harvardská architektura

Definice: Harvardská architektura odděluje paměť pro data a paměť pro instrukce, což umožňuje paralelní zpracování dat.

- Hlavní rozdíly oproti Von Neumannově architektuře:

  - Oddělené sběrnice pro data a instrukce.

  - Vyšší rychlost zpracování díky paralelnímu přístupu k paměti.

  - Používá se hlavně v mikroprocesorech a vestavěných systémech.

2. Sběrnice

Definice: Sběrnice je soustava vodičů sloužících ke komunikaci mezi jednotlivými komponentami počítače.

- Druhy sběrnic:

  - Datová sběrnice – přenáší data mezi procesorem, pamětí a periferiemi.

  - Adresní sběrnice – určuje adresu paměťového místa, se kterým procesor pracuje.

  - Řídicí sběrnice – řídí komunikaci mezi komponentami (např. čtení/zápis dat).

- Rozdělení sběrnic podle umístění:

  - Interní sběrnice – spojuje CPU, RAM a další vnitřní komponenty.

  - Externí sběrnice – propojuje počítač s periferiemi (např. USB, PCI, SATA, Thunderbolt).

- Řízení sběrnic:

  - Northbridge – připojuje CPU k RAM a rychlým sběrnicím.

  - Southbridge – propojuje pomalejší zařízení jako HDD, USB a zvukové karty.

- Externí sběrnice a jejich přenosové rychlosti:

  - Paralelní: ISA (1,2 MB/s), ATA (33 MB/s), SCSI (5–640 MB/s), PCI (133 MB/s).

  - Sériové: RS-232, I2C, USB (1.1 až 4.0), PCIe 5.0 x16 (128 GB/s), SATA3 (750 MB/s), CANbus.

3. Sběrnicové schéma počítače

- Northbridge – řídí komunikaci mezi CPU, RAM a GPU.

- Southbridge – propojuje pomalejší komponenty jako pevné disky, USB a zvukové karty.

- Komunikační rozhraní:

  - PCI Express – vysokorychlostní připojení pro grafické karty a NVMe SSD.

  - SATA – rozhraní pro připojení pevných disků a SSD.

  - USB – připojení externích zařízení (klávesnice, myši, tiskárny).

  - CANbus – průmyslové rozhraní pro automobily a vestavěné systémy.

4. Přerušovací systém

Definice: Přerušení je mechanismus, který umožňuje procesoru dočasně zastavit běh programu a vykonat prioritní úlohu.

- Typy přerušení:

  - Hardwarové přerušení (IRQ) – vyvolané externím zařízením (např. klávesnice, myš).

  - Softwarové přerušení – vyvolané programem (např. požadavky operačního systému).

  - DMA (Direct Memory Access) – umožňuje přímý přenos dat mezi pamětí a periferiemi bez zatěžování CPU.

- Priorita přerušení: Některá přerušení mají vyšší prioritu než jiná (např. kritické chyby hardwaru).

- Odklon od Von Neumannovy architektury: Některé moderní systémy umožňují přímý přístup do paměti (DMA) bez nutnosti využití CPU.

5. Průběh přerušení

- Zařízení vyšle požadavek na přerušení.

- Procesor dokončí právě vykonávanou instrukci.

- Hodnota programového čítače (PC) se uloží do zásobníku.

- Procesor vyvolá obslužnou rutinu přerušení (ISR – Interrupt Service Routine).

- Po dokončení se vrátí uložená hodnota programového čítače a pokračuje původní program.