1. Jednočipové mikrokontrolery

Definice: Jednočipový mikrokontroler je monolitický integrovaný obvod, který obsahuje procesor, paměť a vstupně-výstupní periferie v jednom čipu.

- Hlavní vlastnosti:

  - Spolehlivost a kompaktnost.

  - Určen pro jednoúčelové aplikace.

  - Podporuje Von Neumannovu i Harvardskou architekturu.

  - Obsahuje periferie jako časovače, řadiče přerušení, A/D převodníky.

Von Neumannova vs. Harvardská architektura

- Von Neumannova:

  - Paměť pro instrukce i data je sdílená.

  - Výhoda – jednodušší návrh a nižší náklady.

  - Nevýhoda – nižší výkon kvůli sdílení sběrnice.

- Harvardská:

  - Oddělená paměť pro instrukce a data.

  - Výhoda – vyšší rychlost díky paralelnímu zpracování.

  - Používá se v moderních mikrokontrolérech.

2. Historie vývoje mikrokontrolérů

- 1971 – První mikroprocesor Intel 4004.

- 1974 – První jednočipový mikrokontroler TMS1000 (Texas Instruments).

- 80. léta – Vývoj 8bitových mikrokontrolerů (Intel 8051, Motorola 68HC11).

- 90. léta – Nástup 16bitových a 32bitových mikrokontrolerů (ARM, AVR, PIC).

- Současnost – Výkonné 32bitové ARM mikrokontrolery pro průmyslové a vestavěné aplikace.

3. Blokové schéma mikrokontroléru

- CPU (Central Processing Unit) – vykonává instrukce programu.

- Paměť:

  - ROM – uchovává firmware.

  - RAM – dočasná data programu.

  - EEPROM/Flash – trvalé ukládání dat.

- Periferie:

  - Vstupně-výstupní piny (GPIO).

  - Časovače, čítače.

  - Přerušovací systém.

  - Analogově-digitální převodníky (ADC).

  - Komunikační rozhraní (UART, I2C, SPI, CAN).

  - Watchdog timer – restartuje systém při zamrznutí.

  - PWM (Pulse Width Modulation) – řízení rychlosti motorů a intenzity LED.

  - DAC (Digital-to-Analog Converter) – převod digitálního signálu na analogový.

4. Instrukční sada mikrokontrolérů

Instrukční sada je soubor příkazů, které procesor dokáže vykonávat.

- Elementární operace:

  - Přesunové instrukce: MOV, LD, ST.

  - Aritmeticko-logické instrukce: ADD, SUB, CMP, OR, AND.

  - Příznakové instrukce: N (negativní), Z (nula), C (carry), V (přetečení).

- Dělení instrukční sady:

  - CISC (Complex Instruction Set Computing) – složité instrukce provádějící více operací.

  - RISC (Reduced Instruction Set Computing) – jednoduché instrukce prováděné rychleji.

5. Mikrokontrolery Atmel

- AVR – 8bitové RISC mikrokontrolery, široce používané v embedded systémech.

- ARM – 32bitové mikrokontrolery s vysokým výkonem pro náročné aplikace.

6. Praktická ukázka – Sestavení blikače s Atmel 89C2051

- Princip: Použití časovače a GPIO k periodickému blikání LED.

- Kroky:

  - Připojení LED k výstupu mikrokontroléru.

  - Nastavení časovače pro řízení intervalu blikání.

  - Implementace jednoduchého programu v jazyce C nebo Assembleru.