1. Zobrazovací jednotky

Definice: Zobrazovací jednotky jsou zařízení určená k vizuálnímu zobrazování informací, jako jsou text, obrázky a video. Používají různé technologie pro generování obrazu a liší se svou kvalitou, spotřebou energie a způsobem zobrazování barev.

2. CRT (Cathode Ray Tube)

Definice: CRT (katodová trubice) je zobrazovací technologie používaná ve starších monitorech a televizorech. Funguje na principu vychylování elektronového paprsku, který dopadá na fluorescenční vrstvu.

- Princip fungování:

  - Elektronový paprsek je emitován z elektronového děla.

  - Magnetické cívky vychylují paprsek na stínítko.

  - Fluorescenční vrstva vyzařuje světlo při dopadu elektronů.

- Výhody:

  - Vysoká obnovovací frekvence.

  - Dobrý kontrast a barevná přesnost.

- Nevýhody:

  - Velké rozměry a hmotnost.

  - Vysoká spotřeba energie.

3. LCD (Liquid Crystal Display) barevný displej

Definice: LCD displej využívá kapalné krystaly, které mění svou orientaci pod elektrickým polem, čímž regulují průchod světla.

- Princip fungování:

  - Světlo z podsvícení (LED nebo CCFL) prochází polarizačními filtry.

  - Kapalné krystaly blokují nebo propouštějí světlo na základě napětí.

  - Barevné filtry vytvářejí výsledný obraz.

- Výhody:

  - Nízká spotřeba energie.

  - Tenká a lehká konstrukce.

- Nevýhody:

  - Omezené pozorovací úhly.

  - Možné problémy s odezvou.

4. LED (Light Emitting Diode) displej

Definice: LED displej je typ LCD displeje, který jako zdroj podsvícení využívá LED diody místo CCFL trubic.

- Výhody oproti klasickému LCD:

  - Vyšší jas a kontrast.

  - Delší životnost a nižší spotřeba energie.

  - Lepší podání barev.

- Použití:

  - Monitory, televizory, reklamní panely.

5. OLED (Organic Light Emitting Diode) displej

Definice: OLED displej používá organické sloučeniny, které při průchodu elektrického proudu emitují světlo. Každý pixel svítí samostatně, což umožňuje dosažení dokonalé černé barvy.

- Výhody:

  - Vysoký kontrast a živé barvy.

  - Široké pozorovací úhly.

  - Nízká spotřeba energie při zobrazování tmavých barev.

- Nevýhody:

  - Vyšší výrobní náklady.

  - Možnost vypalování obrazu (burn-in efekt).

6. Tvorba obrazu

- Rozlišení – počet pixelů na obrazovce (např. 1920×1080 Full HD, 3840×2160 4K).

- Obnovovací frekvence – počet snímků za sekundu (Hz), např. 60 Hz, 144 Hz.

- Barevná hloubka – počet barev, které displej dokáže zobrazit (8bit, 10bit, HDR).

- Jas a kontrast – ovlivňuje kvalitu obrazu, vyšší kontrast znamená lepší zobrazení detailů.

7. Grafická karta

Definice: Grafická karta (GPU – Graphics Processing Unit) je zařízení zodpovědné za výpočet a vykreslování obrazu na monitor.

- Typy grafických karet:

  - Integrované GPU – součást procesoru, nižší výkon (Intel UHD Graphics, AMD Radeon Vega).

  - Dedikované GPU – samostatná karta s vyšším výkonem (NVIDIA GeForce, AMD Radeon).

- Hlavní parametry:

  - Paměť VRAM – určena pro ukládání grafických dat (např. 4GB, 8GB, 16GB).

  - Frekvence jádra – ovlivňuje výkon.

  - Podpora technologií – Ray tracing, DLSS, FreeSync/G-Sync.

- Použití:

  - Hraní her.

  - Grafický design a editace videí.

  - Vědecké výpočty a AI simulace.