1. Procesor

Definice: Procesor (CPU – Central Processing Unit) je výkonná jednotka počítače, která z paměti čte instrukce, vykonává programy a provádí matematické a logické operace.

- Hlavní funkce procesoru:

  - Zpracování strojového kódu.

  - Vykonávání instrukcí programů.

  - Řízení operací v počítačovém systému.

- Instrukční sada procesoru:

  - Určuje, jaké operace může procesor provádět.

  - Dělí se na RISC (jednodušší instrukce) a CISC (komplexní instrukce).

2. Blokové schéma procesoru

Procesor se skládá z několika hlavních částí:

- Řadič (Control Unit) – interpretuje instrukce a řídí tok dat.

- ALU (Aritmeticko-logická jednotka) – provádí matematické a logické operace.

- Registry – malé, velmi rychlé paměti pro dočasné uchování dat.

- Programový čítač (PC – Program Counter) – obsahuje adresu následující instrukce.

- Akumulátor – registr používaný k uchovávání mezivýsledků výpočtů.

- PSW (Program Status Word) registr – uchovává stavové bity procesoru.

3. Typy procesorů

- MCU (Microcontroller Unit) – jednoduché mikrořadiče pro vestavěné systémy.

- CPU (Central Processing Unit) – hlavní procesor pro osobní počítače a servery.

- NPU (Network Processing Unit) – specializované čipy pro síťová zařízení.

- GPU (Graphics Processing Unit) – procesor zaměřený na zpracování grafických dat.

- APU (Accelerated Processing Unit) – kombinace CPU a GPU v jednom čipu.

4. Rozdělení procesorů

- CISC (Complex Instruction Set Computing)

  - Komplexní sada instrukcí.

  - Jedna instrukce může provádět složité operace.

- RISC (Reduced Instruction Set Computing)

  - Redukovaná sada jednoduchých instrukcí.

  - Rychlejší vykonávání jednotlivých operací.

5. Šířka slova procesoru

- 4–8 bit – jednoduché aplikace, spotřební elektronika.

- 16 bit – středně složité aplikace, PLC, starší mobilní zařízení.

- 32–64 bit – složité aplikace, osobní počítače, servery.

6. Výrobci procesorů

- Pro PC: Intel, AMD, ARM.

- Další aplikace: Motorola, Atmel, Texas Instruments, Broadcom, IBM.

7. Parametry procesoru

- Rychlost procesoru – určena frekvencí jádra.

- Výpočetní výkon:

  - MIPS (Million Instructions Per Second) – počet milionů instrukcí za sekundu.

  - FLOPS (Floating Point Operations Per Second) – počet operací s reálnými čísly.

- Šířka slova – 8 až 64 bit.

- Pracovní napětí jádra – ovlivňuje spotřebu a zahřívání.

- TDP (Thermal Design Power) – tepelný výkon procesoru.

- Socket – fyzické rozhraní pro instalaci procesoru do základní desky.

- Počet jader – moderní procesory mají více jader pro paralelní zpracování úloh.

8. Cache paměť

- L1 cache – desítky kB, nejrychlejší paměť blízko jádra.

- L2 cache – stovky kB, slouží jako mezistupeň mezi L1 a RAM.

- L3 cache – jednotky MB, sdílena mezi více jádry.

9. BLOKOVÉ SCHÉMA PROCESORU