PRAKTICKÝ PŘÍKAD OS 2.

ZADÁNÍ:

Firma: 192.168.0.0/22

Vlan10: 256

Vlan20: 256 adres

DMZ: 64 adres

POSTUP

- ROZPOČÍTAT SÍŤ

- SW1 - vytvořit vlanu

Ena

Conf t

Vlan (číslo)

Interface (port zařízení)
switchport mode access
switchport access vlan (číslo)

- SW2 - vytvořit vlany

Ena

Conf t

Vlan (číslo)

Interface (porty zařízení)
switchport mode access
switchport access vlan (číslo)

- SW2 - port s routerem

Interface (port k routeru)
switchport mode trunk
switchport trunk vlan (čísla vlanek)

- SW2 – port k pravému switchi

Ena
Conf t
Interface range (porty k switchi)
Channel-group (cislo) mode auto
Interface Port-channel (cislo) 
swichport mode trunk
switchport trunk vlan (vlany)

- SW1 – port k levému switchi

Ena
Conf t
Interface range (porty k switchi)
Channel-group (číslo stejne jak u předešlého port-channelu) mode disarable
Interface Port-channel (cislo) 
swichport mode trunk
switchport trunk vlan (vlany)

- ROUTERY –

Pro každý propoj mezi routery vytvořit vlastní síť stačí /30 a nastavit je na porty

- R1 – port k switchi

Pro obě vlanky:

Interface (číslo).(vlan)
encapsulation dot1Q (vlan)
Ip address (číslo sítě s 1) maska
ip helper-address (ip portů na routeru kde je dhcp krom toho co jde do serveru )

- R1 – static routing

Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 (ip portu R3) 10
Ip route (číslo site pobočky DMZ s 0) (maska) (portu R3) 1

Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 (ip portu R2) 1
Ip route (číslo site pobočky DMZ s 0) (maska) (portu R2) 10

- R3 – static routing

Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 (port R2) 1
Ip route (číslo sitě vlan 10) (maska) (port R2) 10
Ip route (číslo sitě vlan 20) (maska) (port R2) 10

Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 (port R1) 10
Ip route (číslo sitě vlan 10) (maska) (port R1) 1
Ip route (číslo sitě vlan 20) (maska) (port R1) 1

- R2 – routing

Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 (ip serveru ve venkovní sítě)
Ip route (číslo sitě vlan 10) (maska) (port R3) 10
Ip route (číslo sitě vlan 20) (maska) (port R3) 10
Ip route (číslo site pobočky DMZ s 0) (maska) (portu R3) 1

Ip route (číslo sitě vlan 10) (maska) (port R1) 1
Ip route (číslo sitě vlan 20) (maska) (port R1) 1
Ip route (číslo site pobočky DMZ s 0) (maska) (port R1) 10

- R3 – port k serveru

Interface (číslo portu k serveru)
ip address (ip dmz site s 1) maska

NASTAVIT IP SERVERU I DEFAULT GATEWAY

- R2 – pro port k R1 a R3

Ip nat inside

- R2 – port ven

Interface (číslo portu ven)
Ip nat outside

Ip adress (ip venkovní sítě první použitelná)
 Na serveru nastavit static adresu Na serveru nenastavovat default gateway

- R2 – dhcp

Postupne všechny 2 vlany jak ip tak čísla vlan, nakonec exit a exclude adres zase u všech vlan

Ip dhcp pool cislo vlan (vlan)
 Network (ip s nulou) 
Default router (ip zacinajici 1.) 
Dns  8.8.8.8

Ip dhcp exclude adress (první použitelná) (třeba desátá)

- R2 – access list

Ip nat inside source list 50 interface (outside interface) overload
Access-list (stejné číslo jak u natu) permit any

- R2 – access list přístup do serveru dmz pouze přes HTTPS a FTP

Ip nat inside source static tcp (ip serveru v dmz) 443 (ip portu venkovní sítě) 443

Ip nat inside source static tcp (ip serveru v dmz) 20 (ip portu venkovní sítě) 20

Ip nat inside source static tcp (ip serveru v dmz) 21 (ip portu venkovní sítě) 21

- R3 – na tomto routeru bude nakonfigurováno ssh tudíž tady budeme dělat i následující krok acceslistu ( V případě že máme dělat ssh na jiném routeru budeme dělat acces list i toto na jiném routeru )

Konfigurace SSH

conf t

hostname (jmeno)

ip domain-name (cokoliv).local

crypto key generate rsa general-keys

(Jakmile nabídne kolik bitů to má mít dát tam 2048)

ip ssh version 2

username admin privilege 15 secret  heslo

line vty 0 4

login local

transport input ssh

Konfigurace access-listu ssh ( Povolení vlany a blokování druhé )

access-list 100 permit tcp (ip vlany kterou chceme povolit s 0) (wildcard – obrácená maska) any eq 22

access-list 100 deny tcp any any eq 22

line vty 0 4

access-class 100 in

- R3 – access list pro zablokovani komunikace z jedne vlany do dmz ( Děláme na routeru kde je připojen DMZ )

access-list (105) deny ip (ip jedne vlan kterou chceme zablokovat s 0) (wildcard) host (ip dmz)

access-list (105) permit tcp ip (ip druhe vlan kterou chceme povolit s 0) (wildcard) host (ip dmz) eq 443

acces-list (105) permit icmp ip (ip druhe vlan kterou chceme povolit s 0) (wildcard) host (ip dmz) echo-reply

acces-list (105) permit icmp ip (ip druhe vlan kterou chceme povolit s 0) (wildcard) host (ip dmz) echo

access-list (105) deny ip (ip druhe vlan kterou chceme zablokovat s 0) (wildcard) host (ip dmz)
access-list (105) permit ip any any

int (port do dmz)

ip access-group (105) out

- Záloha startup-config z routeru do dmz

ip ftp username cisco
ip ftp password cisco
exit
copy startup-config ftp:
(ip dmz)
(jmeno)

- Logging do dmz – každý router

Ena

Conf t

logging host (ip dmz)

service timestamps log datetime msec

logging on

SSH testujeme příkazem

ssh -l (user) (ip portu routeru je jedno z jaké stany ale toho co je propojený do routeru)

FTP testujeme z internetu příkazem

ftp 213.200.13.1

heslo cisco, jmeno cisco

HTTPS testujeme z internetu v browseru

https://213.200.13.1

Logování zobrazíme na DMZ>Services>SYSLOG

Musíme ale udělat nějakou logovací akci např se z configu routeru kde máme nastavené logování odhlásíme pomocí CTRL+C nebo exit

Povedenou zálohu zobzrazíme na DMZ>Services>FTP a musíme tam mít ten soubor jak jsme ho pojmenovali

VŠECHNY PORTY Gig ROUTERŮ DÁT NO SHUTDOWN