10. Vrstva síťového rozhraní se zaměřením na ethernet

## * nepovinné informace

## důležité informace

* důležité informace v nepovinné sekci dokumentu

## Úkol fyzické a linkové vrstvy

## Fyzická vrstva (Layer 1)

### VYSVĚTLENÍ

Fyzická vrstva zajišťuje přenos dat v podobě elektrických nebo optických signálů. Zároveň určuje typ použitého kabelu, konektory a způsob kódování signálu.

- V Ethernetu se využívají různé typy kabelů:

  - Kroucená dvojlinka (UTP, STP) – přenáší data pomocí elektrických impulsů.

  - Optická vlákna – přenáší data pomocí světelných impulsů.

- Ethernet podporuje různé způsoby kódování signálu:

  - Manchester coding – používá se pro synchronizaci dat a hodinového signálu.

  - 4B/5B encoding – umožňuje efektivnější přenos binárních dat.

## Linková vrstva (Layer 2)

### VYSVĚTLENÍ

Linková vrstva zajišťuje přenos dat mezi přímo propojenými uzly, řídí přístup k přenosovému médiu a provádí detekci chyb.

- MAC adresy jsou unikátní identifikátory zařízení v síti.

- Rámce obsahují data, MAC adresu odesílatele a příjemce, kontrolní součet pro detekci chyb.

- Detekce chyb v Ethernetu využívá různé metody:

  - Parita – přidání jednoho bitu k datům pro kontrolu správnosti.

  - Kontrolní součet (Checksum) – matematická metoda ověřující integritu dat.

  - Cyclic Redundancy Check (CRC) – polynomiální metoda vhodná pro velké objemy dat.

- Linková vrstva se dělí na dvě podvrstvy:

  - LLC (Logical Link Control) – zajišťuje řízení toku a multiplexování dat.

  - MAC (Media Access Control) – spravuje přístup k přenosovému médiu.

## Tři typy médií pro přenos v počítačových sítích

- Metalická (měděná) média – kroucená dvojlinka (UTP, STP), koaxiální kabel.

- Optická média – optická vlákna pro vysokorychlostní přenos.

- Bezdrátová média – Wi-Fi, Bluetooth, satelitní přenosy.

## Standardy kabelů Cat3 až Cat6a, T568A/B, konektory, využití křížených kabelů

- Cat3 – starší kabeláž, podporuje pouze 10 Mbps.

- Cat5 – podporuje až 100 Mbps (100BASE-T).

- Cat5e – vylepšená verze, lepší ochrana proti přeslechům, rychlosti až 1 Gbps.

- Cat6 – umožňuje 1 Gbps na delší vzdálenosti, 10 Gbps na kratší vzdálenosti (do 55 m).

- Cat6a – podpora 10 Gbps do 100 m, zlepšené stínění.

Standardy zapojení UTP kabelů:

- T568A/B – definují, jak jsou zapojeny vodiče do konektoru RJ-45.

- Křížené kabely (Crossover) – používají se pro přímé propojení dvou zařízení bez switche.

## Optické rozvody a Snellův zákon

- Optické rozvody umožňují vysokou rychlost a šířku pásma.

- Snellův zákon popisuje lom světla mezi různými prostředími.

- Index lomu ovlivňuje, jak se světlo šíří v optických vláknech.

- Typy optických vláken: jednovidové (single-mode) a vícevidové (multi-mode).

## Základní popis rámce

### VYSVĚTLENÍ

Ethernetový rámec je základní jednotkou přenosu dat na linkové vrstvě.

- Preambule – synchronizace mezi odesílatelem a příjemcem.

- Start Frame Delimiter (SFD) – označuje začátek rámce.

- Hlavička rámce – obsahuje MAC adresy odesílatele a příjemce.

- Payload – přenášená data.

- FCS (Frame Check Sequence) – kontrolní součet pomocí CRC pro detekci chyb.

## Historie Ethernetu, standardy

- 1973 – vyvinut v laboratořích Xerox PARC.

- 1983 – standardizován IEEE jako IEEE 802.3.

- Fast Ethernet (100 Mbps), Gigabit Ethernet (1 Gbps), 10G, 40G, 100G Ethernet.

- 2020+ – vývoj standardů 400G a 800G Ethernet.

- IEEE 802.3af/at/bt – standardy pro Power over Ethernet (PoE).

## Adresace v Ethernetu

- MAC adresa – 48bitový unikátní identifikátor síťového zařízení – Používá se k doručování rámců v LAN.

- Unicastová MAC adresa – doručuje rámec konkrétnímu zařízení.

- Multicastová MAC adresa – doručuje rámec skupině zařízení.

- Broadcastová MAC adresa – doručuje rámec všem zařízením v síti.

## Kolizní doména, přístupová metoda a způsob řešení kolize

- Kolizní doména – síťový segment, kde může dojít ke kolizi dat při souběžném vysílání více zařízení.

- CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) – metoda, která detekuje kolize a řídí opětovné vysílání dat.

- Řešení kolizí – čekání náhodného časového intervalu před opětovným vysíláním.

## Síťový hardware zajišťující funkcionalitu a jejich rozdíly

- Hub – přeposílá data všem zařízením, způsobuje kolize.

- Switch – inteligentně přeposílá data pouze na správný port.

- Router – propojuje různé sítě a směruje pakety.

- Bridge – spojuje segmenty sítě.

- Repeater – zesiluje signál pro delší přenos.

- Access Point – umožňuje bezdrátové připojení k síti.

## Zajištění redundance a navýšení přenosové kapacity přenosové linky

- Redundance – záložní spojení pro vyšší spolehlivost.

- LACP (Link Aggregation Control Protocol) – kombinace více fyzických spojení do jednoho.

- EtherChannel – seskupení více spojů do jednoho logického.

## STP (Spanning Tree Protocol)

### VYSVĚTLENÍ

STP je protokol, který zabraňuje smyčkám v síti a zajišťuje efektivní přenos dat.

- Root bridge – centrální bod sítě, ke kterému se určují nejkratší cesty.

- Konvergence – proces stabilizace sítě při změně topologie (30–50 sekund).

- RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) – vylepšená verze STP s rychlejší rekonvergencí.

- BPDU (Bridge Protocol Data Units) – zprávy používané k volbě root bridge.

- Porty v STP:

  - Root port – nejkratší cesta k root bridge.

  - Designated port – posílá data do segmentu.

  - Blocked port – brání smyčkám.