1. Úvod do modelů počítačových sítí

Definice: Počítačové sítě umožňují propojení zařízení pro sdílení dat a zdrojů. Modely sítí standardizují způsob komunikace.

Význam síťových modelů:

- Standardizace komunikace: Zajišťuje, že zařízení různých výrobců mohou spolupracovat.

- Rozdělení funkcí do vrstev: Umožňuje efektivní návrh a správu sítí.

- Zjednodušení vývoje síťových protokolů a aplikací.

Dva hlavní modely:

- OSI model (Open Systems Interconnection) – referenční model s 7 vrstvami.

- TCP/IP model – jednodušší a prakticky využívaný model internetu.

2. OSI model

Definice: OSI model je teoretický referenční model vytvořený organizací ISO pro standardizaci síťové komunikace.

7 vrstev OSI modelu:

- Fyzická vrstva (Physical Layer): Přenos surových bitů přes fyzická média (např. Ethernet kabely, Wi-Fi signály, optická vlákna).

  - Převod binárních dat na signály (elektrické, optické, rádiové).

  - Specifikace konektorů a kabelů.

- Linková vrstva (Data Link Layer): Správa přenosu dat v rámci lokální sítě (např. MAC adresy, Ethernet, PPP).

  - Rozdělení na dvě podvrstvy: LLC (Logical Link Control) a MAC (Media Access Control).

  - Řešení kolizí (CSMA/CD, CSMA/CA).

- Síťová vrstva (Network Layer): Směrování paketů mezi sítěmi (např. IP protokol, ICMP).

  - Zajišťuje doručení paketů mezi různými sítěmi.

  - Směrovací protokoly: RIP, OSPF, BGP.

- Transportní vrstva (Transport Layer): Poskytuje spolehlivý přenos dat (např. TCP pro spolehlivý přenos, UDP pro rychlý, ale nespolehlivý přenos).

  - Segmentace dat a řízení toku.

  - Zajištění integrity přenosu.

- Relační vrstva (Session Layer): Udržuje a spravuje komunikační relace mezi aplikacemi (např. RPC – Remote Procedure Call).

  - Synchronizace a správa relací.

- Prezentační vrstva (Presentation Layer): Převádí data do srozumitelného formátu, zajišťuje šifrování a kompresi (např. SSL/TLS, formáty JPEG, GIF).

  - Kódování a dekódování dat.

  - Šifrování (SSL/TLS).

- Aplikační vrstva (Application Layer): Poskytuje síťové služby pro aplikace (např. HTTP, FTP, SMTP pro web a e-maily).

  - Definuje protokoly pro interakci s uživatelem.

Výhody OSI modelu:

- Modularita: Každá vrstva má specifickou funkci.

- Flexibilita: Umožňuje snadný vývoj a integraci nových technologií.

- Lepší diagnostika a troubleshooting.

3. TCP/IP model

Definice: TCP/IP model je sada síťových protokolů používaných pro přenos dat přes internet.

Struktura TCP/IP modelu (4 vrstvy):

- Síťové rozhraní (Network Interface Layer): Spravuje připojení k fyzickému médiu (např. Ethernet, Wi-Fi).

- Internetová vrstva (Internet Layer): Zajišťuje směrování paketů mezi sítěmi (např. IP protokol, ICMP, ARP).

- Transportní vrstva (Transport Layer): Poskytuje spolehlivý (TCP) nebo rychlý (UDP) přenos dat.

- Aplikační vrstva (Application Layer): Obsahuje protokoly jako HTTP, FTP, SMTP pro přenos webových stránek, souborů a e-mailů.

Význam TCP/IP modelu:

- Standard internetu: Používán pro veškerou síťovou komunikaci na internetu.

- Jednodušší struktura: Pouze 4 vrstvy oproti OSI modelu.

- Širší praktické využití v reálném provozu.

4. Enkapsulace a dekapsulace

Enkapsulace

- Proces, kdy každá vrstva přidává k datům svou vlastní hlavičku.

- Probíhá na straně odesílatele.

- Příklad: Data → TCP hlavička → IP hlavička → Ethernetová hlavička → Rámec.

Dekapsulace

- Opačný proces, kdy každá vrstva odstraní svou hlavičku.

- Probíhá na straně příjemce.

- Příklad: Rámec → Ethernetová hlavička odstraněna → IP hlavička odstraněna → TCP hlavička odstraněna → Data.

Význam:

- Správné doručování dat mezi vrstvami.

- Oddělení funkcí jednotlivých vrstev, což zvyšuje efektivitu síťové komunikace.

- Zajištění integrity přenosu.