1. Co je signál, útlum a zkreslení signálu?

- Signál: Fyzikální jev přenášející informace (např. elektrický, světelný). Signály mohou být:

  - Analogové – mají plynulý průběh (např. telefonní hovory), náchylné k šumu.

  - Digitální – mají diskrétní hodnoty (0 a 1), odolnější proti šumu.

- Útlum: Ztráta síly signálu při přenosu. Čím delší je přenosová cesta, tím větší je útlum.

- Zkreslení signálu: Změna původního signálu při přenosu, způsobená např. interferencí, šumem.

2. Zpoždění signálu, zpoždění přenosu, latence a jitter

- Zpoždění signálu: Doba potřebná pro přenos signálu mezi dvěma body.

- Zpoždění přenosu: Čas potřebný k přenosu celého datového rámce po lince.

- Latence: Celkové zpoždění při přenosu dat, zahrnuje zpoždění signálu i přenosu.

- Jitter: Variabilita latence, kdy se doby zpoždění liší při každém přenosu.

3. Přepojování okruhů a paketů

- Přepojování okruhů: Vytvoření pevného spojení mezi dvěma body po dobu komunikace (např. telefonní hovory).

- Přepojování paketů: Data jsou rozdělena na menší části (pakety), které jsou odesílány nejefektivnější cestou (např. internet, VoIP).

4. Spolehlivý a nespolehlivý přenos

- Spolehlivý přenos: Použití potvrzení a kontrolních mechanismů (např. TCP protokol).

- Nespolehlivý přenos: Data se přenášejí bez potvrzení a oprav chyb (např. UDP protokol).

5. Spojovaný a nespojovaný přenos

- Spojovaný přenos: Před přenosem se vytvoří spojení mezi odesílatelem a příjemcem (např. telefonní hovory).

- Nespojovaný přenos: Každá zpráva je odesílána nezávisle, bez předchozího vytvoření spojení (např. e-mail, IP protokol).

6. Simplexní, poloduplexní a plně duplexní přenos

- Simplexní přenos: Data proudí pouze jedním směrem (např. televize).

- Poloduplexní přenos: Přenos střídavě oběma směry, ale ne současně (např. vysílačky).

- Plně duplexní přenos: Přenos probíhá současně v obou směrech (např. telefonní hovory).

7. Asynchronní, synchronní a arytmický přenos

- Asynchronní přenos: Data se přenášejí v nepravidelných intervalech (např. klávesnice, sériový přenos).

- Synchronní přenos: Data jsou přenášena v přesně časovaných intervalech (např. přenos mezi procesory).

- Arytmický přenos: Kombinace obou, závisí na konkrétní implementaci.

8. Význam modulace a typy modulace

Modulace: Přizpůsobení signálu pro efektivní přenos v různých prostředích.

Typy modulace:

- Amplitudová modulace (AM): Mění se amplituda signálu.

- Frekvenční modulace (FM): Mění se frekvence signálu.

- Fázová modulace (PM): Mění se fáze signálu.

9. Synchronizace přenosu

- Používá se k zajištění správného doručení dat v přenosovém systému.

- Metody synchronizace:

  - Hodinové signály mezi odesílatelem a příjemcem.

  - Použití speciálních synchronizačních bitů.

10. Spolehlivost přenosu a detekce chyb

- Spolehlivost přenosu: Zajištění správného doručení dat.

- Detekce chyb: Mechanismy k odhalení chyb, např.:

  - Kontrolní součet (Checksum): Výpočet kontrolní hodnoty přenášených dat.

  - CRC (Cyclic Redundancy Check): Pokročilá metoda využívající polynomiální dělení.

  - Paritní bity: Přidávání bitů pro detekci chyb (sudá/lichá parita).

11. Řízení toku dat

- Mechanismus pro zabránění zahlcení přijímače nadměrným množstvím dat.

- Použití řízení toku v TCP/IP (např. „Sliding Window“ mechanismus).

12. Význam multiplexoru

- Multiplexor: Zařízení umožňující současný přenos více signálů jedním médiem.

- Typy multiplexování:

  - TDM (Time Division Multiplexing): Časové rozdělení přenosu.

  - FDM (Frequency Division Multiplexing): Rozdělení přenosu podle frekvencí.

  - WDM (Wavelength Division Multiplexing): Používá různé vlnové délky v optických sítích.