1. Historie Wi-Fi

- Internet vznikl v 60. Letech 20. Století

- Původně určen pro americkou armádu

- Za počátek je považováno datum 29.11.1969, propojení 4 univerzit v USA o 4 uzlech. „ARPANET“.

- Vývoj bezdrátových technologií od rádiových vln, mikrovln až po Wi-Fi v 90. letech.

- V roce 1997 bylo Wi-Fi (Wireless Fidelity) standardizováno IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

- 2019 – 802.11ax (Wi-Fi 6, vyšší efektivita a kapacita).

- 2024 – Wi-Fi 7 (802.11be) – vyšší rychlosti a efektivnější využití spektra.

2. Typy bezdrátové komunikace

- Wi-Fi – nejrozšířenější technologie pro LAN.

- Bluetooth – přenos na krátké vzdálenosti.

- LTE/5G – mobilní datové sítě.

- Satelitní komunikace – přenos dat přes družice.

- ZigBee, LoRa – technologie pro IoT zařízení.

3. Komunikace typu Infrastructure vs. Ad-hoc

- Infrastructure – připojení přes centrální Wi-Fi router/AP.

- Ad-hoc – zařízení komunikují přímo mezi sebou.

4. Normy Wi-Fi Ethernetu

- 802.11a/b/g/n/ac/ax/be – různé generace Wi-Fi.

- 2.4 GHz vs. 5 GHz vs. 6 GHz – rozdíl v dosahu, rychlosti a rušení.

- Šířka kanálů – 20 MHz (starší normy), 40 MHz (Wi-Fi 4), 80 MHz (Wi-Fi 5), 160 MHz (Wi-Fi 6), 320 MHz (Wi-Fi 7).

5. Prvky Wi-Fi sítě

- Access Point (AP) – centrální bod komunikace.

- Klientská zařízení – notebooky, telefony, IoT.

- Router – směrování paketů do internetu.

- Mesh systémy – více AP pro plynulé pokrytí.

- Extender (opakovač signálu) – zesiluje signál Wi-Fi.

6. BSS, SSID, BSSID, ES, DS

- BSS (Basic Service Set) – jedna Wi-Fi síť s AP.

- SSID (Service Set Identifier) – název Wi-Fi sítě.

- BSSID (Basic Service Set Identifier) – MAC adresa AP.

- ES (Extended Service) – propojení více AP.

- DS (Distribution System) – propojení AP mezi sebou.

7. Možné režimy fungování Wi-Fi access pointu (A-C-R-WDS)

- Access Point (A) – základní režim.

- Client (C) – připojení ke stávající síti.

- Repeater (R) – prodlužuje dosah signálu.

- Wireless Distribution System (WDS) – propojení více AP bez kabelů.

- Bridge Mode – propojuje dvě sítě.

- Mesh Mode – vytváří dynamickou síť s více AP.

8. Postup přihlášení stanice k Wi-Fi síti

- Vyhledání dostupných sítí.

- Asociace – připojení k vybrané síti.

- Autentifikace – ověření hesla.

- Přidělení IP adresy – pomocí DHCP.

9. Metoda přístupu a řešení kolize při komunikaci, autentifikace

- CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) – metoda přístupu, která předchází kolizím.

- RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send) – řešení kolizí.

- Autentifikace – WPA2/WPA3 šifrování pro bezpečnost.

- EAP (Extensible Authentication Protocol) – používaný v podnikových sítích.

- MAC Filtering – povolení pouze známých MAC adres.

10. L2 rámec pro Wi-Fi vs. kabelový přenos

- Wi-Fi rámec obsahuje více adresovacích polí.

- Obsahuje SSID informace.

- Řeší vyšší latenci a rušení.

- Přidává sekvence pro potvrzení příjmu dat.

11. Jak lze navýšit přenosovou rychlost?

- Použití vyššího pásma (5 GHz, 6 GHz Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7).

- Vícero antén (MIMO technologie, MU-MIMO, OFDMA).

- Lepší modulace signálu (QAM 256, QAM 1024, QAM 4096 u Wi-Fi 7).

- Agregace kanálů (channel bonding, až 320 MHz u Wi-Fi 7).

- Beamforming – směrové vysílání signálu k zařízení.

- Wi-Fi roaming – plynulé přechody mezi AP v mesh sítích.