1. Polovodičové paměti

Definice: Polovodičové paměti jsou elektronická úložná zařízení využívající polovodičové materiály pro uchovávání dat. Tyto paměti se dělí podle způsobu přepisu a závislosti na elektrickém napájení.

- Veličiny:

  - Kapacita

  - Přístupová doba

  - Přenosová rychlost

  - Šířka toku dat

  - Spolehlivost

  - Cena za bit

2. Rozdělení polovodičových pamětí

Podle možnosti přepisu:

- Nepřepisovatelné paměti – ROM (Read-Only Memory).

- Částečně přepisovatelné paměti – PROM, EPROM, EEPROM.

- Plně přepisovatelné paměti – RAM, Flash.

Podle závislosti na elektrickém napájení:

- Nevolatilní paměti (uchovávají data i po odpojení napájení) – ROM, Flash.

- Volatilní paměti (vyžadují napájení k uchování dat) – RAM.

Podle způsobu přístupu k datům:

- Paměti s přímým přístupem (random access) – RAM, umožňují čtení a zápis dat z libovolného místa v paměti.

- Paměti se sekvenčním přístupem (sequential access) – některé typy Flash pamětí, kde je nutné procházet paměť v určitém pořadí.

- Paměti s blokovým přístupem (block access) – Flash paměti jako SSD disky, kde se přepisují celé bloky dat najednou.

3. Paměti ROM (Read-Only Memory)

Definice: Paměti ROM jsou nevolatilní paměti, které uchovávají data i po odpojení napájení. Slouží k uchování pevně uložených dat, jako je firmware.

- Typy ROM:

  - Mask ROM – data zapisována při výrobě, nelze měnit.

  - PROM (Programmable ROM) – jednorázově programovatelná paměť.

  - EPROM (Erasable Programmable ROM) – lze mazat UV zářením.

  - EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) – lze mazat a přepisovat elektricky.

- Použití:

  - Firmware základních desek a zařízení.

  - Mikrokontroléry a vestavěné systémy.

  - Herní konzole a automobilová elektronika.

4. Paměti RAM (Random Access Memory)

Definice: RAM je volatilní paměť, která umožňuje rychlý přístup k datům potřebným pro běh aplikací a operačního systému.

- Typy RAM:

  - SRAM (Static RAM) – rychlá, drahá, používá se jako cache paměť.

  - DRAM (Dynamic RAM) – levnější, potřebuje pravidelnou obnovu dat.

  - SDRAM (Synchronous DRAM) – synchronizovaná s taktovacím signálem procesoru.

  - DDR (Double Data Rate SDRAM) – zlepšená propustnost (DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5).

- Vlastnosti:

  - Velmi rychlá přístupová doba.

  - Po vypnutí napájení ztrácí uložená data.

- Použití:

  - Operační paměť počítačů a mobilních zařízení.

  - Cache paměť procesorů.

  - Grafické paměti GPU.

- Typy DDR RAM a jejich specifikace:

  - DDR1 – 200–400 MHz, napětí 2,5 V.

  - DDR2 – 400–800 MHz, napětí 1,8 V.

  - DDR3 – 800–2133 MHz, napětí 1,5 V.

  - DDR4 – 2133–3200 MHz, napětí 1,2 V.

  - DDR5 – 4800+ MHz, napětí 1,1 V.

5. Paměti FLASH

Definice: Flash paměti jsou nevolatilní úložná média s možností elektrického přepisu dat. Používají se jako náhrada pevných disků a jiných úložišť.

- Typy Flash pamětí:

  - NOR Flash – rychlý přístup k jednotlivým bajtům, využíván pro firmware.

  - NAND Flash – levnější, používán pro SSD a USB disky.

- Vlastnosti:

  - Vysoká rychlost čtení a zápisu.

  - Odolnost vůči mechanickému poškození.

  - Omezený počet přepisovacích cyklů.

- Použití:

  - SSD disky, USB flash disky, paměťové karty.

  - Firmware mobilních zařízení a počítačů.

  - Průmyslová a automobilová elektronika.