1. Tiskárny

Definice: Tiskárna je zařízení, které převádí digitální data do fyzické podoby na papír nebo jiný materiál. Tiskárny se dělí podle technologie tisku na jehličkové, laserové, inkoustové a termální.

2. Jehličková tiskárna

Definice: Jehličková tiskárna využívá tiskovou hlavu s jehličkami, které skrze barvicí pásku přenášejí barvu na papír.

- Princip fungování:

  - Jehličky mechanicky narážejí do barvicí pásky a vytvářejí obraz bod po bodu.

  - Funguje na podobném principu jako psací stroje.

- Výhody:

  - Nízké provozní náklady.

  - Možnost tisku více kopií (pomocí průklepového papíru).

  - Odolnost a spolehlivost v náročných podmínkách.

- Nevýhody:

  - Hlučný provoz.

  - Nízká kvalita tisku.

  - Omezená barevná škála (většinou černobílý tisk).

- Použití:

  - Tisk faktur a výpisů v účetnictví.

  - Průmyslové prostředí a logistika.

3. Laserová tiskárna

Definice: Laserová tiskárna využívá laserový paprsek k nanesení tonerového prášku na papír, který je následně fixován vysokou teplotou.

- Princip fungování:

  - Laser vykreslí obraz na fotosenzitivní válec.

  - Toner se nanese na nabité oblasti válce.

  - Přenesený toner se fixuje na papír pomocí tepla a tlaku.

- Výhody:

  - Vysoká kvalita a rychlost tisku.

  - Nízké náklady na tisk jedné stránky.

  - Odolnost vůči rozmazání a dlouhá životnost výtisků.

- Nevýhody:

  - Vyšší pořizovací náklady.

  - Složitější údržba.

  - Vyšší spotřeba elektrické energie.

- Použití:

  - Kanceláře, školy a administrativní prostředí.

  - Hromadný tisk dokumentů.

4. Inkoustová tiskárna

Definice: Inkoustová tiskárna používá tekutý inkoust, který je přes trysky nanášen na papír.

- Princip fungování:

  - Inkoust se stříká na papír přes mikroskopické trysky.

  - Může používat dvě hlavní technologie: termální nebo piezoelektrickou.

- Výhody:

  - Vysoká kvalita barevného tisku.

  - Možnost tisku na různé materiály.

  - Nižší pořizovací cena než u laserových tiskáren.

- Nevýhody:

  - Vyšší náklady na inkoust.

  - Delší doba schnutí tisku.

  - Možnost vysychání inkoustových kazet při nepravidelném používání.

- Použití:

  - Fototisk a tisk grafických materiálů.

  - Domácí použití a malé kanceláře.

5. Termální tiskárna

Definice: Termální tiskárna využívá teplo k vytvoření obrazu na speciální termopapír.

- Princip fungování:

  - Přímý termální tisk – hlava tiskárny zahřívá termopapír a vytváří obraz.

  - Termotransferový tisk – zahříváním se přenáší barvivo z fólie na papír.

- Výhody:

  - Tichý a rychlý tisk.

  - Nízké provozní náklady (nepoužívá inkoust ani toner).

  - Kompaktní rozměry a jednoduchá údržba.

- Nevýhody:

  - Termopapír se časem bledne.

  - Omezená barevná škála (většinou černobílý tisk).

- Použití:

  - Účtenky a jízdenky.

  - Bankomaty a platební terminály.