1. Rozhraní počítačů

Definice: Rozhraní počítače je sada fyzických a logických protokolů umožňujících komunikaci mezi různými zařízeními a komponentami počítačového systému.

2. Sériová komunikace

Definice: Přenos dat probíhá po jednom bitu v daném časovém okamžiku přes jeden vodič nebo kanál.

- Vlastnosti:

  - Menší počet vodičů (nižší náklady a jednodušší zapojení).

  - Použití v dlouhých přenosových vzdálenostech.

  - Rychlost přenosu měřená v baudrate (bps – bitů za sekundu).

- Použití:

  - RS232, RS485, USB, Bluetooth.

  - Komunikace mezi mikrokontroléry a počítačem.

  - Průmyslové a vestavěné systémy.

3. Paralelní komunikace

Definice: Přenos dat probíhá paralelně, tedy více bitů současně po více vodičích.

- Vlastnosti:

  - Vyšší přenosová rychlost oproti sériové komunikaci.

  - Vyžaduje více vodičů, což komplikuje zapojení a zvyšuje náklady.

  - Omezená maximální délka kabelu (vyšší rušení signálu).

- Použití:

  - Starší tiskárny (Centronics, LPT porty).

  - Připojení pevných disků (dříve IDE, dnes SATA využívá sériovou komunikaci).

4. Rozhraní RS232 a RS485

RS232

- Vlastnosti:

  - Asynchronní sériová komunikace.

  - Maximální délka kabelu: 15 m.

  - Použití ve starších počítačích, modemové komunikaci, připojení senzorů.

RS485

- Vlastnosti:

  - Sériové rozhraní s podporou více zařízení na jedné sběrnici.

  - Maximální délka kabelu: až 1200 m.

  - Používá se v průmyslové automatizaci a řízení.

5. USB (Universal Serial Bus)

Definice: USB je univerzální sériová sběrnice pro připojení periferních zařízení k počítači.

- Verze USB:

  - USB 1.1 – rychlost až 12 Mbps.

  - USB 2.0 – rychlost až 480 Mbps.

  - USB 3.0 – rychlost až 5 Gbps.

  - USB 3.1/3.2 – až 10–20 Gbps.

  - USB 4.0 – rychlost až 40 Gbps.

- Typy konektorů USB:

  - USB Type-A – klasický obdélníkový konektor, používaný u počítačů.

  - USB Type-B – čtvercový konektor, často u tiskáren.

  - USB Mini-B – menší varianta pro starší mobilní zařízení.

  - USB Micro-B – používaný u starších telefonů a tabletů.

  - USB Type-C – oboustranný konektor, podporuje rychlé nabíjení a přenos dat.

- Použití:

  - Připojení myší, klávesnic, externích disků, tiskáren atd.

  - Nabíjení mobilních zařízení.

  - Přenos dat mezi počítačem a dalšími zařízeními.

6. Bluetooth

Definice: Bezdrátová technologie pro přenos dat na krátkou vzdálenost (do 100 m v závislosti na výkonu).

- Verze Bluetooth:

  - Bluetooth 2.0 – základní přenosové rychlosti do 3 Mbps.

  - Bluetooth 4.0 (Low Energy, BLE) – nízká spotřeba energie, přenosová rychlost až 1 Mbps.

  - Bluetooth 5.0 a novější – delší dosah, vyšší přenosové rychlosti (až 2 Mbps).

- Použití:

  - Bezdrátové periferie (sluchátka, myši, klávesnice).

  - Internet věcí (IoT) – senzory, chytrá domácnost.

  - Přenos souborů mezi mobilními zařízeními.

7. Další porty a rozhraní

- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) – digitální přenos videa a zvuku.

- DisplayPort – moderní alternativa k HDMI s vyšší přenosovou kapacitou.

- VGA (Video Graphics Array) – analogový standard pro starší monitory.

- DVI (Digital Visual Interface) – digitální přenos obrazu pro starší monitory.

- Ethernet (RJ-45) – síťový port pro připojení k internetu.

- Thunderbolt – vysokorychlostní rozhraní pro připojení periferií.

8. Sběrnice PC – historie, vývoj a parametry výkonu

Definice: Sběrnice je komunikační kanál umožňující přenos dat mezi komponentami počítače.

- Vývoj sběrnic:

  - ISA (Industry Standard Architecture) – 8/16bitová sběrnice, používaná v 80. letech.

  - PCI (Peripheral Component Interconnect) – 32/64bitová sběrnice, zavedená v 90. letech.

  - AGP (Accelerated Graphics Port) – speciální sběrnice pro grafické karty (1997–2005).

  - PCIe (PCI Express) – moderní standard s vysokými přenosovými rychlostmi.

- Srovnání PCIe verzí:

| Verze | Rychlost (na linku) |
| --- | --- |
| PCIe 1.0 | 250 MB/s |
| PCIe 2.0 | 500 MB/s |
| PCIe 3.0 | 1 GB/s |
| PCIe 4.0 | 2 GB/s |
| PCIe 5.0 | 4 GB/s |

- Použití sběrnic:

  - Připojení grafických karet, síťových adaptérů, SSD disků.

  - Rychlý přenos dat mezi komponentami počítače.