1. PLC automat

Definice: Programovatelný logický automat (PLC) je průmyslový počítač určený k řízení automatizovaných procesů. Má programovatelnou paměť pro ukládání instrukcí a funkcí (logických, sekvenčních, aritmetických).

- Vlastnosti PLC:

  - Průmyslový počítač s vysokou spolehlivostí.

  - Automatizuje výrobní procesy.

  - Cyklicky opakuje svou činnost.

  - Kontroluje a ovládá různé typy zařízení pomocí vstupů a výstupů.

- Použití PLC:

  - Řízení výrobních procesů.

  - Náhrada logických a reléových obvodů.

  - Regulační úlohy.

  - Průmyslová automatizace.

- Srovnání PLC s jinými systémy:

  - PLC vs. Reléové systémy – PLC umožňuje flexibilnější a složitější řízení.

  - PLC vs. Regulátory – PLC lze snadno přeprogramovat, regulátory jsou obvykle pevně nastaveny.

  - PLC vs. PC – PLC jsou odolnější proti průmyslovým podmínkám.

2. Blokové schéma PLC

PLC se skládá z následujících částí:

- Vstupy – přijímají signály ze senzorů, tlačítek, spínačů.

- Výstupy – ovládají akční členy, motory, ventily, relé.

- Paměť – ukládá program a zpracovávaná data.

- CPU (procesor) – zpracovává instrukce programu.

- Komunikační rozhraní – umožňuje propojení s dalšími systémy (Ethernet, Profibus, Modbus, CAN, RS-232, RS-485).

3. Vstupy a výstupy PLC

Vstupy:

- Digitální (binární) – tlačítka, senzory, koncové spínače.

- Analogové – měření teploty, tlaku, průtoku.

Výstupy:

- Digitální – spínání motorů, světel, ventilů.

- Analogové – regulace výkonu, otáček, plynulá změna veličin.

4. Velikost a konstrukce PLC

- Mikro PLC – malé systémy pro jednoduché úlohy.

- Kompaktní PLC – vše v jednom modulu, vhodné pro menší automatizaci.

- Modulární PLC – skládá se z jednotlivých modulů (vstupy, výstupy, komunikace), škálovatelné pro velké aplikace.

5. Výrobci PLC

- Siemens – Simatic S7.

- Allen-Bradley – Rockwell Automation.

- Mitsubishi – FX, Q Series.

- Schneider Electric – Modicon.

- Omron – Sysmac.

6. Princip jazyka LADDER (příčkový diagram)

Definice: Jazyk LADDER (LAD) je grafický programovací jazyk používaný v PLC, inspirovaný schématy reléové logiky.

- Struktura programu v LADDERU:

  - Skládá se z příček (rungů), které simulují reléový obvod.

  - Levá strana představuje vstupy (spínače, senzory).

  - Pravá strana obsahuje výstupy (relé, motory, indikátory).

- Základní prvky LADDER logiky:

  - Kontakty (NO, NC) – normálně otevřené/zavřené spínače.

  - Cívky (OUT) – aktivují výstupy.

  - Časovače (TIM) – zpoždění zapnutí/vypnutí.

  - Čítače (CNT) – počítání impulzů.

7. Praktické využití LADDER logiky

- Řízení dopravníkových systémů.

- Balicí linky a automatizované výrobní procesy.

- Ovládání čerpadel a průmyslových motorů.

- Řízení výtahů a eskalátorů.