9. PŘENOS DAT

## * nepovinné informace

## důležité informace

* důležité informace v nepovinné sekci dokumentu

## Co je signál, útlum a zkreslení signálu

### VYSVĚTLENÍ

Signál – fyzikální jev přenášející informace (elektrický, optický apod.).

- Analogový signál – nepřetržitý průběh (např. zvuk, televizní signál).

- Digitální signál – diskrétní hodnoty (1 a 0), využívá se např. v počítačových sítích.

Útlum – postupná ztráta síly signálu při přenosu na delší vzdálenost.

Zkreslení signálu – změna signálu během přenosu, způsobená například šumem, interferencí.

## Zpoždění, latence a jitter

- Zpoždění signálu – čas, který signál potřebuje k dosažení cíle.

- Zpoždění přenosu – doba potřebná k přenosu celého datového rámce.

- Latence – celkové zpoždění v síti (kombinace výše uvedených zpoždění).

- Jitter – variabilita latence, která způsobuje nerovnoměrné doručování datových paketů.

## Faktory ovlivňující přenos

- Spolehlivost: Data musí dorazit správně a bez chyb.

- Rychlost: Čím vyšší přenosová rychlost, tím efektivnější komunikace.

- Správnost přenosu: Ochrana proti chybám pomocí různých metod detekce a opravy chyb.

## Analogový a digitální přenos

- Analogový přenos – plynulý signál, náchylnější na šum a útlum (např. staré telefonní hovory).

- Digitální přenos – diskrétní hodnoty (1 a 0), výhodou je odolnost vůči šumu (např. přenos přes optická vlákna).

## Přepojování okruhů a packetů

- Přepojování okruhů: Vytvoření pevného spojení mezi dvěma body po dobu komunikace (např. telefonní hovory).

- Přepojování paketů: Data jsou rozdělena na menší části (pakety), které jsou odesílány nejefektivnější cestou (např. internet, VoIP).

## Spolehlivý a nespolehlivý přenos

- Spolehlivý přenos: Použití potvrzení a kontrolních mechanismů (např. TCP protokol).

- Nespolehlivý přenos: Data se přenášejí bez potvrzení a oprav chyb (např. UDP protokol).

## Spojovaný a nespojovaný přenos

- Spojovaný přenos: Před přenosem se vytvoří spojení mezi odesílatelem a příjemcem (např. telefonní hovory).

- Nespojovaný přenos: Každá zpráva je odesílána nezávisle, bez předchozího vytvoření spojení (např. e-mail, IP protokol).

## Simplexní, polo a plně duplexní přenos

- Simplexní přenos – jednosměrný přenos (např. televize).

- Poloduplexní přenos – střídavý přenos oběma směry, ale ne současně (např. vysílačky).

- Plně duplexní přenos – současný přenos v obou směrech (např. telefonní hovory).

## Asynchronní, synchronní a arytmický přenos

- Asynchronní přenos – přenos po jednotlivých bitech s použitím start/stop bitů (např. sériová komunikace).

- Synchronní přenos – data jsou přenášena v blocích, je nutná synchronizace mezi vysílačem a přijímačem (např. Ethernet).

- Arytmický přenos – nepravidelný přenos, v praxi se téměř nevyužívá.

## Význam modulace a typy modulace

### VYSVĚTLENÍ

Modulace je proces úpravy signálu pro přenos na větší vzdálenosti nebo přes jiné médium.

Tři hlavní typy modulace:

- Amplitude Modulation (AM) – mění se amplituda signálu.

- Frequency Modulation (FM) – mění se frekvence signálu.

- Phase Modulation (PM) – mění se fáze signálu.

## Synchronizace přenosu

Používá se k zajištění správného doručení dat v přenosovém systému.

- Metody synchronizace:

  - Hodinové signály mezi odesílatelem a příjemcem.

  - Použití speciálních synchronizačních bitů.

## Spolehlivost přenosu a detekce chyb

### VYSVĚTLENÍ

Spolehlivost přenosu zajišťuje správné doručení dat pomocí detekčních mechanismů.

Metody detekce chyb:

- Parita – přidání paritního bitu k datovému bloku pro detekci chyb.

  - Sudá parita – počet jedniček v bloku musí být sudý.

  - Lichá parita – počet jedniček v bloku musí být lichý.

- Kontrolní součet (Checksum) – součet hodnot datových bloků připojený k datům pro kontrolu správnosti.

- Cyklický redundantní součet (CRC) – sofistikovaná metoda, která využívá polynomiální dělení k detekci chyb.

## Řízení toku dat (flow control)

- Mechanismus, který zabraňuje přetížení přijímače velkým množstvím dat.

- Např. protokol TCP používá řízení toku pomocí okenního mechanismu.

## Význam multiplexoru

### VYSVĚTLENÍ

Multiplexor je zařízení umožňující současný přenos více signálů jedním médiem

- Umožňuje přenos více datových toků po jednom komunikačním kanálu.

- Zvyšuje efektivitu využití sítě (např. DSL, optické sítě).

Typy multiplexování:

- TDM (Time Division Multiplexing): Časové rozdělení přenosu.

- FDM (Frequency Division Multiplexing): Rozdělení přenosu podle frekvencí.

- WDM (Wavelength Division Multiplexing): Používá různé vlnové délky v optických sítích.

## Shrnutí

- Přenos dat může být analogový nebo digitální.

- Latence, jitter a útlum ovlivňují kvalitu přenosu.

- Modulace signálu umožňuje efektivní přenos přes různá média.

- Existují různé metody přenosu: simplexní, duplexní, asynchronní, synchronní.

- Detekce chyb (parita, checksum, CRC) zajišťuje spolehlivost přenosu.

- Flow control zabraňuje přetížení přijímače velkým množstvím dat.