1. Základní vlastnosti zvuku

Význam: Zvuk je mechanické vlnění, které se šíří látkovým prostředím a je schopno vyvolat sluchový vjem. Vnímání zvuku je klíčové pro komunikaci, hudbu i technologické aplikace.

- Zvuk – mechanické vlnění v látkovém prostředí, schopné vyvolat sluchový vjem.

- Akustika – věda zabývající se zvukem a jeho šířením.

- Frekvence zvuku – počet kmitů za sekundu (Hz), lidské ucho vnímá 16 Hz až 20 kHz.

- Infrazvuk – pod 16 Hz, slyšitelný například slony.

- Ultrazvuk – nad 20 kHz, využíván například netopýry.

- Intenzita zvuku – vyjádřená v decibelech (dB), rozdíl mezi nejtišším a nejhlasitějším zvukem.

- Hladina intenzity zvuku – udává hlasitost, prah slyšitelnosti je kolem 20 dB, práh bolesti nad 120 dB.

- Barva zvuku – určena harmonickými složkami, ovlivněna tvarem a materiálem rezonátoru.

2. Záznam zvuku

Význam: K zachycení zvuku se používají mikrofony, které převádějí akustické vlny na elektrické signály. Tento proces je klíčový pro nahrávání hudby, komunikaci i vědecké analýzy.

- Mikrofon – zařízení snímající zvuk a převádějící ho na elektrický signál.

  - Kondenzátorový mikrofon – kvalitní, citlivý, využíván ve studiích.

  - Dynamický mikrofon – odolný, vhodný pro živé vystoupení.

- Směrová charakteristika mikrofonu – způsob snímání zvuku (kulová, osmičková, kardioidní).

- Frekvenční charakteristika mikrofonu – citlivost na různé frekvence.

- Citlivost mikrofonu – poměr mezi výstupním napětím a akustickým tlakem.

3. Digitalizace zvuku

Význam: Digitalizace zvuku umožňuje jeho uchovávání, editaci a přenos v digitální podobě, což je zásadní pro moderní média a komunikaci.

- Převod analogového signálu na digitální – umožňuje počítačové zpracování zvuku.

- Vzorkování – měření zvuku v pravidelných intervalech (vzorkovací frekvence musí být min. 2× vyšší než nejvyšší frekvence nahrávaného signálu).

- Bitová hloubka – určuje počet úrovní hlasitosti (např. 16 bitů = 65 536 úrovní).

- Kvantizace – převod naměřených hodnot do číselné podoby.

- Kvantizační zkreslení – chyba způsobená zaokrouhlováním hodnot.

4. Komprese zvuku

Význam: Komprese zvuku umožňuje efektivní ukládání a přenos zvukových dat. Ztrátové metody využívají psychoakustický model, který redukuje data bez výrazné ztráty kvality.

- Bezztrátová komprese – zachovává původní data (FLAC, ALAC, Monkey’s Audio).

- Ztrátová komprese – využívá psychoakustický model pro odstranění méně slyšitelných složek (MP3, AAC, OGG Vorbis, WMA).

- Bitrate – datový tok určující kvalitu zvuku (CBR – konstantní, VBR – proměnný, ABR – průměrný).

5. Zvukové formáty a kodeky

Význam: Zvukové formáty a kodeky určují způsob uložení a komprese zvukových dat. Použitý formát ovlivňuje kvalitu zvuku i velikost souboru.

- Nekomprimované formáty – WAV, AIFF.

- Bezztrátové formáty – FLAC, ALAC, Monkey’s Audio.

- Ztrátové formáty – MP3, AAC, OGG Vorbis, WMA.

- Kodeky – software pro kódování a dekódování zvuku (LAME, Fraunhofer MP3, Vorbis, AAC+).

6. Zvuková syntéza a MIDI

Význam: Zvuková syntéza umožňuje tvorbu umělých zvuků a MIDI je standard pro komunikaci mezi hudebními nástroji a softwarem.

- FM syntéza – vytváří zvuk generováním vlnového průběhu.

- Wavetable syntéza – využívá nahrané zvuky skutečných nástrojů.

- MIDI (Musical Instrument Digital Interface) – standardní formát pro digitální hudební nástroje.

- SMF (Standard MIDI File) – formát pro ukládání MIDI souborů.

7. Software pro práci se zvukem

Význam: Software umožňuje úpravu, mixování a analýzu zvuku. Různé aplikace jsou určeny pro specifické potřeby, od editace audia po profesionální produkci hudby.

- Editory zvuku:

  - SoundForge – profesionální nástroj pro úpravu a mastering zvuku.

  - Audacity – bezplatný open-source editor vhodný pro základní úpravy a nahrávání.

  - Adobe Audition – pokročilý software pro zpracování zvuku, často využívaný ve studiích.

  - ProTools – standard v profesionální hudební produkci.

- Software pro MIDI:

  - GuitarPro – software pro psaní a přehrávání kytarových partitur.

  - Rosegarden – editor pro notové zápisy a MIDI sekvencování.

- Trackery hudby:

  - Renoise – moderní tracker s pokročilými možnostmi zvukového designu.

  - Reason – DAW software kombinující syntézu a produkci hudby.

  - FL Studio – populární software pro tvorbu elektronické hudby.

- Přehrávače audia:

  - Windows Media Player – základní přehrávač pro Windows.

  - WinAmp – historicky oblíbený přehrávač s rozšiřitelnými funkcemi.

  - Audacious – lehký přehrávač pro Linux a Windows.

- Konverze audia:

  - Format Factory – univerzální konvertor médií.

  - Media Coder – software pro transkódování audia a videa.

  - XrecodeII – specializovaný konvertor s podporou mnoha formátů.

8. Streaming a podcasting

Význam: Streaming umožňuje přenos zvuku v reálném čase, zatímco podcasting usnadňuje distribuci audioobsahu.

- Streaming – přenos zvuku v reálném čase (např. MP3, AAC+).

- Podcasting – metoda distribuce zvukových nahrávek přes internet.

9. Rozpoznávání a syntéza řeči

Význam: Technologie rozpoznávání a syntézy řeči usnadňují interakci s počítači a zpřístupňují informace pro handicapované uživatele.

- Rozpoznávání řeči – převod mluvené řeči na text (Dragon NaturallySpeaking, NewtonDictate).

- Syntéza řeči (TTS – Text-to-Speech) – převod textu na mluvenou řeč.

- Screen reader – čtečka obrazovky pro nevidomé.

10. Pořizování zvukových nahrávek

Význam: Kvalitní nahrávání zvuku závisí na správném výběru zařízení, prostředí a technických opatřeních. Profesionální produkce vyžaduje kontrolu nad každým aspektem procesu.

- Výběr mikrofonu – směrová charakteristika, frekvenční rozsah.

- Nahrávací prostředí – odhlučnění, akustika místnosti.

- Technická opatření – eliminace rušení, správné zapojení zařízení.